PROYECTO FIN DE CARRERA Ingeniería Técnica de Sistemas

Análisis y estudio de OSPF como protocolo de enrutamiento interno de una red corporativa

Alumno: Jose Luis Gil Martinez

Tutor: Mª Soledad Paloma Martín Montero

Fecha: Junio 2015

Indice de Contenidos

- INTRODUCCION ..……………………………………………………………………………………… 3

- OBJETIVOS ……………………………………………………………………………………..……… 3

- DOCUMENTACION: Conceptos generales de enrutamiento ………………..………………… 3

  - Acceso a la red ………………………………………………………………………………….. 5

  - Determinación de la ruta ………………………………………………………………………. 5

  - Análisis de la tabla de enrutamiento ………………………………………………………… 8

    - Rutas conectadas directamente ……………………………………………………….. 8

    - Rutas estáticas ……………………………………………………………………………. 9

    - Rutas dinámicas ………………………………………………………………………….. 9

- DOCUMENTACION:  Protocolos de enrutamiento ………………....………………………….... 10

  - Comparación entre enrutamiento estático y dinámico ………………………………….. 11

  - Funcionamiento de un protocolo de enrutamiento dinámico ………………………….. 13

  - Tipos de protocolo de enrutamiento dinámico …………………………………………… 14

    - IGP vs EGP ………………………………………………………………………………... 16

    - Vector Distancia vs Estado de Enlace ………………………………………………... 16

    - Con clase vs Sin clase …………………………………………………………………... 17

  - Comparación protocolos de enrutamiento dinámico ……………………………………. 18

  - Protocolos de enrutamiento dinámico vector distancia ………………………………… 19

    - Tipos de protocolos de enrutamiento dinámico vector distancia ……………….. 20

  - Protocolos de enrutamiento dinámico de estado de enlace …………………………… 22

    - Tipos de protocolos de enrutamiento dinámico de estado de enlace ………….. 23

  - Protocolos de estado de enlace vs Protocolos vector distancia ……………………… 24

- DOCUMENTACION:  OSPF ……………………………………………………………………….. 25

  - Mensajes de OSPF ……………………………………………………………………………. 33

    - Paquete Saludo ………………………………………………………………………….. 34

  - Funcionamiento OSPF ……………………………………………………………………….. 37

    - ¿Por qué se necesita elegir un DR y un BDR? ……………………………………..  39

  - Áreas OSPF …………………………………………………………………………………….. 44

    - Estructura de un Área …………………………………………………………………… 44

  - OSPF Multi-area ………………………..……………………………………………………... 44

    - Caracteristicas de OSPF Multi-area …………………………………………………… 45

      - Tipos de routers ……………………………………………………………… 45

      - Link-State Advertisments – LSA …………………………………………... 46

      - Diferentes tipos de áreas …………………………………………………… 47

    - La operación de OSPF Multi-area ……………………………………………………... 48

      - Propagación del LSA de ABR ……………………………………………… 48

      - Elección del camino OSPF entre áreas …………………………………… 48

      - Calculo del coste del camino a otra área ………..………………………. 49

- DISEÑO Y CONFIGURACION DE LA RED OSPF………………………………………………… 50

  - Elección del protocolo de enrutamiento ……………………………………………………. 50

  - Diseño de la red OSPF …………………………………………………………………………. 51

  - Configuración de los equipos de la red OSPF …………………………………………….. 53

- SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA RED OSPF …….………………. 69

- CONCLUSIÓN ……………………………………….………………………………………………...  84

- BIBLIOGRAFIA ………………………………………………………………………………………… 84

INTRODUCCION

En las redes actuales, una de las preguntas más difíciles que un ingeniero de red se debe hacer es: “¿Qué protocolo de enrutamiento debo implementar para este diseño red?”....

La respuesta standard es “Depende”.  No hay respuesta definitiva  ni un protocolo de enrutamiento que en términos absolutos rinda mejor que cualquier otro protocolo en todas las situaciones.

Para poder responder a dicha pregunta, por un lado deberemos conocer los requisitos y limitaciones de dicho diseño de red, y por otro tendremos que poseer un amplio conocimiento de los diferentes protocolos de enrutamiento, ventajas y desventajas.

Una vez tengamos estos dos aspectos claros, simplemente trataremos de ver protocolo cumple mejor dichos requisitos  y limitaciones para tomar una decisión, aunque es muy posible que haya varios de estos protocolos que cumplan casi por igual, por lo que tendremos que evaluar otro tipo de aspectos como facilidad de gestión, posibilidad  de encontrar gente con conocimientos técnicos sobre este, dificultad de implantación, escalabilidad……

En definitiva y como ya hemos comentado, para realizar una buena elección deberemos de conocer profundamente los diferentes protocolos de enrutamiento para poder realizar dicha comparación.

OBJETIVOS

El objetivo del proyecto consiste en analizar OSPF como protocolo de enrutamiento interno para una red corporativa, primero desde un punto de vista teórico viendo sus características y funcionamiento para posteriormente usarlo en el diseño e implementación de un protocolo de enrutamiento en una empresa, simulando una situación real.

Esto nos permitirá conocer OSPF mostrando características, funcionamiento y aplicabilidad del mismo con el fin de aportar al Ingeniero la suficiente información como para poder tomar la decisión de que protocolo de enrutamiento usar en una red corporativa bajo determinados requisitos y limitaciones.

DOCUMENTACION: Conceptos generales de enrutamiento

Las redes permiten que las personas se comuniquen, colaboren e interactúen de muchas maneras. Las redes se utilizan para acceder a páginas web, hablar mediante teléfonos IP, participar en videoconferencias, competir en juegos interactivos, realizar compras en Internet, completar trabajos de cursos en línea, y más.

Los routers conectan una red a otra red. El router es responsable de la entrega de paquetes a través de distintas redes. El destino de un paquete IP puede ser un servidor web en otro país o un servidor de correo electrónico en la red de área local.

El router usa su tabla de enrutamiento para encontrar la mejor ruta para reenviar un paquete. Es responsabilidad de los routers entregar esos paquetes a su debido tiempo. La efectividad de las comunicaciones de internetwork depende, en gran medida, de la capacidad de los routers de reenviar paquetes de la manera más eficiente posible.

Cuando un host envía un paquete a un dispositivo en una red IP diferente, el paquete se reenvía al gateway predeterminado, ya que los dispositivos host no pueden comunicarse directamente con los dispositivos que están fuera de la red local. El gateway predeterminado es el destino que enruta el tráfico desde la red local hacia los dispositivos en las redes remotas. Con frecuencia, se utiliza para conectar una red local a Internet.

Debido a que los routers pueden enrutar paquetes entre redes, los dispositivos que están en redes distintas se pueden comunicar.

La comunicación entre redes no sería posible sin un router que determine la mejor ruta hacia el destino y que reenvíe el tráfico al router siguiente en esa ruta. El router es responsable del enrutamiento del tráfico entre redes.

Los usuarios esperan poder acceder a páginas web, enviar correo electrónico y descargar música, sin importar si el servidor al que acceden está en su propia red o en otra. Es el router el que se encarga del reenvío de paquetes de una red a otra, desde el origen inicial hasta el destino final.

Un router conecta varias redes, lo que significa que posee varias interfaces, cada una de las cuales pertenece una red IP diferente. Cuando un router recibe un paquete IP en una interfaz, determina qué interfaz debe usar para reenviar el paquete hacia el destino. La interfaz que usa el router para reenviar el paquete puede ser el destino final o una red conectada a otro router que se usa para llegar a la red de destino.

Generalmente, cada red a la que se conecta un router requiere una interfaz separada. Estas interfaces se usan para conectar una combinación de redes de área local (LAN) y redes de área extensa (WAN). Por lo general, las LAN son redes Ethernet que contienen dispositivos como computadoras, impresoras y servidores. Las WAN se usan para conectar redes a través de un área geográfica extensa. Por ejemplo, las conexiones WAN suelen utilizarse para conectar una LAN a la red del proveedor de servicios de Internet (ISP).

Las funciones principales de un router son las siguientes:

 Determinar la mejor ruta para enviar paquetes.

 Reenviar paquetes a su destino.

El router usa su tabla de enrutamiento para encontrar la mejor ruta para reenviar un paquete. Cuando el router recibe un paquete, analiza la dirección de destino del paquete y usa la tabla de enrutamiento para buscar la mejor ruta hacia esa red. La tabla de enrutamiento también incluye la interfaz que se debe usar para reenviar los paquetes a cada red conocida. Cuando se encuentra una coincidencia, el router encapsula el paquete en la trama de enlace de datos de la interfaz de salida, y el paquete se reenvía hacia el destino.

Acceso a la red

Para habilitar el acceso a la red, se deben configurar los dispositivos con la información de dirección IP para identificar los elementos correspondientes, entre ellos:

 Dirección IP: identifica un host único en una red local.

 Máscara de subred: identifica con qué subred de la red se puede comunicar el host.

 Gateway predeterminado: identifica el router al que se debe enviar un paquete cuando el destino no está en la misma subred de la red local.

Cuando un host envía un paquete a un dispositivo que está en la misma red IP, el paquete tan solo se reenvía por la interfaz del host al dispositivo de destino.

Cuando un host envía un paquete a un dispositivo en una red IP diferente, el paquete se reenvía al gateway predeterminado, ya que los dispositivos host no pueden comunicarse directamente con los dispositivos que están fuera de la red local. El gateway predeterminado es el destino que enruta el tráfico desde la red local hacia los dispositivos en las redes remotas. Con frecuencia, se utiliza para conectar una red local a Internet.

Por lo general, el gateway predeterminado es la dirección de la interfaz en el router que se conecta a la red local. El router mantiene entradas de la tabla de enrutamiento de todas las redes conectadas, así como entradas de redes remotas, y determina la mejor ruta para llegar a esos destinos.

Determinación de la ruta

Una de las funciones principales de los routers es determinar la mejor ruta para enviar paquetes. Para determinar la mejor ruta, el router busca en su tabla de enrutamiento una dirección de red que coincida con la dirección IP de destino del paquete.

La tabla de enrutamiento busca resultados en una de tres determinaciones de ruta:

 Red conectada directamente: si la dirección IP de destino del paquete pertenece a un dispositivo en una red que está conectada directamente a una de las interfaces del router, ese paquete se reenvía directamente al dispositivo de destino. Esto significa que la dirección IP de destino del paquete es una dirección host en la misma red que la interfaz del router.

 Red remota: si la dirección IP de destino del paquete pertenece a una red remota, el paquete se reenvía a otro router. Sólo se pueden alcanzar las redes remotas mediante el reenvío de paquetes hacia otra red.

 Ninguna ruta determinada: si la dirección IP de destino del paquete no pertenece a una red conectada ni remota, el router determina si se dispone de un gateway de último recurso. El gateway de último recurso se establece cuando se configura una ruta predeterminada en un router. Si hay una ruta predeterminada, el paquete se reenvía al gateway de último recurso. Si el router no tiene una ruta predeterminada, el paquete se descarta.

La determinación de la mejor ruta implica la evaluación de varias rutas hacia la misma red de destino y la selección de la ruta óptima o la más corta para llegar a esa red. Cuando existen varias rutas hacia la misma red, cada ruta utiliza una interfaz de salida diferente en el router para llegar a esa red.

El mejor camino es elegido por un protocolo de enrutamiento en función del valor o la métrica que usa para determinar la distancia para llegar a esa red. Una métrica es un valor cuantitativo que se utiliza para medir la distancia que existe hasta una red determinada. El mejor camino a una red es la ruta con la métrica más baja.

Los protocolos de enrutamiento dinámico generalmente usan sus propias reglas y métricas para construir y actualizar las tablas de enrutamiento. El algoritmo de enrutamiento genera un valor, o una métrica, para cada ruta a través de la red. Las métricas se pueden calcular sobre la base de una sola característica o de varias características de una ruta. Algunos protocolos de enrutamiento pueden basar la elección de la ruta en varias métricas, combinándolas en un único valor métrico.

A continuación, se indican algunos protocolos dinámicos y las métricas que utilizan:

 Protocolo de información de enrutamiento (RIP): conteo de saltos.

 Protocolo OSPF (Open Shortest Path First): el costo según el ancho de banda acumulativo de origen a destino.

 Protocolo de enrutamiento de gateway interior mejorado (EIGRP): ancho de banda, retraso, carga, confiabilidad.

Cuando un router tiene dos o más rutas hacia un destino con métrica del mismo costo, el router reenvía los paquetes usando ambas rutas por igual. Esto se denomina “balanceo de carga de mismo costo”. La tabla de enrutamiento contiene la única red de destino pero tiene varias interfaces de salida, una para cada ruta de mismo costo. El router reenvía los paquetes utilizando las distintas interfaces de salida que se indican en la tabla de enrutamiento.

Si está configurado correctamente, el balanceo de carga puede aumentar la efectividad y el rendimiento de la red. El balanceo de carga de mismo costo puede configurarse para usar tanto protocolos de enrutamiento dinámico como rutas estáticas.

Cada fabricante de routers, usa una métrica para determinar la ruta que se debe usar. El IOS de Cisco utiliza lo que se conoce como “distancia administrativa” (AD) para determinar la ruta que se debe instalar en la tabla de enrutamiento de IP. La AD representa la “confiabilidad” de la ruta: cuanto menor sea la AD, más confiable será el origen de la ruta. Por ejemplo, la AD de una ruta estática es 1, mientras que la AD de una ruta descubierta por EIGRP es 90. El router elige la ruta con la AD más baja entre dos rutas diferentes al mismo destino. Cuando un router puede elegir entre una ruta estática y una ruta EIGRP, la ruta estática tiene prioridad. Asimismo, una ruta conectada directamente con una AD de 0 tiene prioridad sobre una ruta estática con una AD de 1.

En la ilustración, se muestran diferentes protocolos de enrutamiento y sus AD asociadas según el IOS de Cisco:

.

Análisis de la tabla de enrutamiento

La tabla de enrutamiento de un router almacena información sobre lo siguiente:

 Rutas conectadas directamente: estas rutas provienen de las interfaces activas del router. Los routers agregan una ruta conectada directamente cuando se configura una interfaz con una dirección IP y se activa.

 Rutas remotas: estas son redes remotas conectadas a otros routers. Las rutas que van a estas redes se pueden configurar de forma estática o dinámica mediante protocolos de enrutamiento dinámico.

Concretamente, una tabla de enrutamiento es un archivo de datos que se encuentra en la RAM y se utiliza para almacenar información de rutas sobre redes remotas y conectadas directamente.

La tabla de enrutamiento contiene asociaciones de red o de siguiente salto. Estas asociaciones le indican al router que un destino en particular se puede alcanzar de forma óptima si se envía el paquete hacia un router en particular que representa el siguiente salto en el camino hacia el destino final. La asociación del siguiente salto también puede ser la interfaz de salida hacia el siguiente destino.

Las entradas en la tabla de enrutamiento se pueden agregar como lo siguiente:

 Interfaces de ruta local: se agregan cuando la interfaz está configurada y activa.

 Interfaces conectadas directamente: se agregan a la tabla de enrutamiento cuando la interfaz está configurada y activa.

 Rutas estáticas: se agregan cuando una ruta se configura manualmente y la interfaz de salida está activa.

 Ruta dinámica aprendida a través protocolo de enrutamiento dinámico: se agrega cuando se implementan protocolos de enrutamiento que descubren la red de manera dinámica, como EIGRP u OSPF, y cuando se identifican las redes.

Rutas conectadas directamente

Un router implementado recientemente, sin interfaces configuradas, tiene una tabla de enrutamiento vacía.

Antes de que el estado de la interfaz se considere up/up y se agregue a la tabla de enrutamiento, la interfaz debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Se le debe asignar una dirección IPv4 o IPv6 válida.

- Se debe activar.

- Debe recibir una señal portadora de otro dispositivo (router, switch, host, etc.).

Una vez que la interfaz está activa, la red de esa interfaz se incorpora a la tabla de enrutamiento como red conectada directamente.

La entrada de la tabla de enrutamiento para las interfaces conectadas directamente es más simple que las entradas para las redes remotas. Las entradas contienen la siguiente información:

 Origen de la ruta: identifica el modo en que se descubrió la ruta

 Red de destino: la dirección de la red remota.

 Interfaz de salida: identifica la interfaz de salida que se utiliza para reenviar paquetes a la red de destino.

Rutas estáticas

Después de configurar las interfaces conectadas directamente y de agregarlas a la tabla de enrutamiento, se puede implementar el enrutamiento estático o dinámico.

Las rutas estáticas se configuran de forma manual. Estas definen una ruta explícita entre dos dispositivos de red. A diferencia de los protocolos de enrutamiento dinámico, las rutas estáticas no se actualizan automáticamente y se deben reconfigurar de forma manual si se modifica la topología de la red. Los beneficios de utilizar rutas estáticas incluyen la mejora de la seguridad y la eficacia de los recursos. Las rutas estáticas consumen menos ancho de banda que los protocolos de enrutamiento dinámico, y no se usa ningún ciclo de CPU para calcular y comunicar las rutas. La principal desventaja de usar rutas estáticas es que no se vuelven a configurar de manera automática si se modifica la topología de la red.

Existen dos tipos de rutas estáticas comunes en la tabla de enrutamiento:

 Ruta estática a una red específica

 Ruta estática predeterminada

Las rutas estáticas se pueden configurar para llegar a una red remota específica.

Las rutas estáticas predeterminadas son similares a un gateway predeterminado en un host. Las rutas estáticas predeterminadas especifican el punto de salida que se debe utilizar cuando la tabla de enrutamiento no contiene una ruta para la red de destino.

Las rutas estáticas predeterminadas son útiles cuando un router tiene solo un punto de salida a otro router, por ejemplo, cuando el router se conecta a un router central o a un proveedor de servicios.

Rutas dinámicas

Los routers usan protocolos de enrutamiento dinámico para compartir información sobre el estado y la posibilidad de conexión de redes remotas. Los protocolos de enrutamiento dinámico realizan diversas actividades, como la detección de redes y el mantenimiento de las tablas de enrutamiento.

El descubrimiento de redes es la capacidad de un protocolo de enrutamiento de compartir información sobre las redes que conoce con otros routers que también están usando el mismo protocolo de enrutamiento. En lugar de depender de las rutas estáticas configuradas manualmente hacia redes remotas en cada router, los protocolos de enrutamiento dinámico permiten que los routers descubran estas redes de forma automática a través de otros routers. Estas redes y la mejor ruta hacia cada una se agregan a la tabla de enrutamiento del router y se identifican como redes descubiertas por un protocolo de enrutamiento dinámico específico.

DOCUMENTACION: Protocolos de enrutamiento

Los protocolos de enrutamiento dinámico se utilizan en el ámbito de las redes desde finales de la década de los ochenta. Uno de los primeros protocolos de enrutamiento fue el protocolo de información de enrutamiento (RIP). Si bien el protocolo RIP versión 1 (RIPv1) se lanzó en 1988, ya en 1969 se utilizaban algunos de los algoritmos básicos en dicho protocolo en la Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET).

A medida que las redes evolucionaron y se volvieron más complejas, surgieron nuevos protocolos de enrutamiento. El protocolo de enrutamiento RIP se actualizó a RIPv2 a fin de admitir el crecimiento del entorno de red. Sin embargo, la versión más nueva de RIP aún no es escalable a las implementaciones de red más extensas de la actualidad. Con el objetivo de satisfacer las necesidades de las redes más grandes, se desarrollaron dos protocolos de enrutamiento: el protocolo OSPF (Open Shortest Path First) e Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS). Cisco desarrolló el protocolo de enrutamiento de gateway interior (IGRP) e IGRP mejorado (EIGRP), que también tiene buena escalabilidad en implementaciones de redes más grandes.

Asimismo, surgió la necesidad de conectar distintas internetworks y proporcionar enrutamiento entre ellas. En la actualidad, se utiliza el protocolo de gateway fronterizo (BGP) entre proveedores de servicios de Internet (ISP). El protocolo BGP también se utiliza entre los ISP y sus clientes privados más grandes para intercambiar información de enrutamiento.

Los protocolos de enrutamiento se usan para facilitar el intercambio de información de enrutamiento entre los routers. Un protocolo de enrutamiento es un conjunto de procesos, algoritmos y mensajes que se usan para intercambiar información de enrutamiento y completar la tabla de enrutamiento con la elección de los mejores caminos que realiza el protocolo. El propósito de los protocolos de enrutamiento dinámico incluye lo siguiente:

 Descubrir redes remotas

 Mantener la información de enrutamiento actualizada

 Escoger el mejor camino hacia las redes de destino

 Poder encontrar un mejor camino nuevo si la ruta actual deja de estar disponible

Los componentes principales de los protocolos de enrutamiento dinámico incluyen los siguientes:

 Estructuras de datos: por lo general, los protocolos de enrutamiento utilizan tablas o bases de datos para sus operaciones. Esta información se guarda en la RAM.

 Mensajes del protocolo de enrutamiento:los protocolos de enrutamiento usan varios tipos de mensajes para descubrir routers vecinos, intercambiar información de enrutamiento y realizar otras tareas para descubrir la red y conservar información precisa acerca de ella.

 Algoritmo: un algoritmo es una lista finita de pasos que se usan para llevar a cabo una tarea. Los protocolos de enrutamiento usan algoritmos para facilitar información de enrutamiento y para determinar el mejor camino.

Los protocolos de enrutamiento permiten a los routers compartir información en forma dinámica sobre redes remotas y agregar esa información automáticamente a sus propias tablas de enrutamiento.

Los protocolos de enrutamiento determinan la mejor ruta hacia cada red y, a continuación, esa ruta se agrega a la tabla de enrutamiento. Uno de los beneficios principales de los protocolos de enrutamiento dinámico es que los routers intercambian información de enrutamiento cuando se produce un cambio en la topología. Este intercambio permite a los routers obtener automáticamente información sobre nuevas redes y también encontrar rutas alternativas cuando se produce una falla de enlace en la red actual.

En comparación con el enrutamiento estático, los protocolos de enrutamiento dinámico requieren menos sobrecarga administrativa. Sin embargo, usar protocolos de enrutamiento dinámico implica el costo de dedicar parte de los recursos de un router a la operación del protocolo, incluidos tiempo de CPU y ancho de banda del enlace de red. Pese a los beneficios del enrutamiento dinámico, el enrutamiento estático aún ocupa su lugar. En algunas ocasiones el enrutamiento estático es más apropiado, mientras que en otras, el enrutamiento dinámico es la mejor opción. Las redes con niveles moderados de complejidad pueden tener enrutamiento estático y enrutamiento dinámico configurados.

Comparación entre enrutamiento estático y dinámico

Las redes generalmente usan una combinación de enrutamiento estático y dinámico.

El enrutamiento estático tiene varios usos principales, entre ellos:

 Facilita el mantenimiento de la tabla de enrutamiento en redes más pequeñas en las cuales no está previsto que crezcan significativamente.

 Realiza enrutamiento desde y hacia una red de rutas internas, que es una red con una sola ruta predeterminada hacia fuera y sin conocimiento de redes remotas.

 Permite acceder a una única ruta predeterminada (la cual se utiliza para representar una ruta hacia cualquier red que no tiene una coincidencia más específica con otra ruta en la tabla de enrutamiento).

El enrutamiento estático es fácil de implementar en redes pequeñas. Las rutas estáticas permanecen sin alteraciones, lo que hace que sea relativamente fácil llevar a cabo la resolución de problemas. Las rutas estáticas no envían mensajes de actualización y, por lo tanto, ocasionan muy poca sobrecarga.

Las desventajas del enrutamiento estático incluyen las siguientes:

 No es fácil de implementar en redes grandes.

 La administración de las configuraciones estáticas puede llevar mucho tiempo.

 Si un enlace falla, una ruta estática no puede volver a enrutar el tráfico.

Los protocolos de enrutamiento dinámico ayudan al administrador de red a administrar el proceso riguroso y lento de configuración y mantenimiento de rutas estáticas.

Los protocolos de enrutamiento dinámico funcionan bien en cualquier tipo de red conformada por varios routers. Son escalables y determinan automáticamente las mejores rutas si se produce un cambio en la topología. Si bien existen otros aspectos para tener en cuenta respecto de la configuración de los protocolos de enrutamiento dinámico, son más simples de configurar en redes grandes.

El enrutamiento dinámico presenta desventajas. Esta clase de enrutamiento requiere conocer comandos adicionales. Además, es menos seguro que el enrutamiento estático, porque las interfaces identificadas por el protocolo de enrutamiento envían actualizaciones de enrutamiento fuera de la red. Las rutas tomadas pueden variar entre paquetes. El algoritmo de enrutamiento utiliza CPU, RAM y ancho de banda de enlace adicional.

Funcionamiento de un protocolo de enrutamiento dinámico

Todos los protocolos de enrutamiento están diseñados para descubrir redes remotas y adaptarse rápidamente cuando ocurre un cambio en la topología. El método que usa un protocolo de enrutamiento para lograr su propósito depende del algoritmo que use y de las características operativas de ese protocolo.

En general, las operaciones de un protocolo de enrutamiento dinámico pueden describirse de la siguiente manera:

- El router envía y recibe mensajes de enrutamiento en sus interfaces.

- El router comparte mensajes de enrutamiento e información de enrutamiento con otros routers que están usando el mismo protocolo de enrutamiento.

- Los routers intercambian información de enrutamiento para obtener información sobre redes remotas.

- Cuando un router detecta un cambio de topología, el protocolo de enrutamiento puede anunciar este cambio a otros routers.

Todos los protocolos de enrutamiento siguen los mismos patrones de funcionamiento.

Cuando un router se enciende, no tiene ninguna información sobre la topología de la red. Ni siquiera tiene conocimiento de que existen dispositivos en el otro extremo de sus enlaces. La única información que tiene un router proviene de su propio archivo de configuración almacenado en la NVRAM. Una vez que se un router arranca correctamente, aplica la configuración guardada. Si el direccionamiento IP está configurado de forma correcta, en primer lugar el router detecta sus propias redes conectadas directamente.

Con esta información inicial, los routers proceden a encontrar orígenes de ruta adicionales para sus tablas de enrutamiento.

Después del arranque inicial y del descubrimiento, la tabla de enrutamiento se actualiza con todas las redes conectadas directamente y las interfaces en las que residen dichas redes.

Si se configura un protocolo de enrutamiento, el siguiente paso es que el router comience a intercambiar actualizaciones de enrutamiento para obtener información sobre rutas remotas.

El router envía un paquete de actualización por todas las interfaces habilitadas en el router. La actualización contiene la información de la tabla de enrutamiento, que en este momento consta de todas las redes conectadas directamente.

Al mismo tiempo, el router también recibe y procesa actualizaciones similares de otros routers conectados. Una vez recibida la actualización, el router revisa si contiene información de red nueva, y se agrega a la tabla de enrutamiento toda red que no esté incluida en ella aún.

En este punto, los routers tienen información sobre sus propias redes conectadas directamente y las de sus vecinos más cercanos. Siguiendo el camino hacia la convergencia, los routers intercambian la siguiente ronda de actualizaciones periódicas. Cada router verifica las actualizaciones nuevamente para comprobar si hay información nueva.

Completado el descubrimiento inicial, cada router continúa el proceso de convergencia mediante el envío y la recepción de las siguientes actualizaciones.

Una vez que los routers dentro de una red realizan la convergencia, el router puede utilizar la información que se encuentra en la tabla de rutas para determinar la mejor ruta para llegar a un destino. Los distintos protocolos de enrutamiento tienen diferentes maneras de calcular la mejor ruta.

La convergencia de la red se produce cuando todos los routers tienen información completa y precisa acerca de toda la red. El tiempo de convergencia es el tiempo que los routers tardan en compartir información, calcular las mejores rutas y actualizar sus tablas de enrutamiento. Una red no es completamente operativa hasta que la red haya convergido; por lo tanto, la mayoría de las redes requieren tiempos de convergencia breves.

La convergencia es cooperativa e independiente al mismo tiempo. Los routers comparten información entre sí, pero deben calcular en forma independiente los impactos del cambio de topología en sus propias rutas. Dado que establecen un acuerdo con la nueva topología en forma independiente, se dice que convergen sobre este consenso.

Cuanto más rápida sea la convergencia, mejor será el protocolo de enrutamiento. Generalmente, los protocolos más antiguos, como RIP, tienen una convergencia lenta, mientras que los protocolos modernos, como EIGRP y OSPF, la realizan más rápidamente

Tipos de protocolo de enrutamiento dinámico

Los protocolos de enrutamiento se pueden clasificar en diferentes grupos según sus características. Específicamente, los protocolos de enrutamiento se pueden clasificar según lo siguiente:

 Propósito: protocolo de gateway interior (IGP) o protocolo de gateway exterior (EGP)

 Operación: vector distancia, protocolo de estado de enlace, protocolo vector ruta

 Comportamiento: protocolo con clase (antiguo) o protocolo sin clase

Por ejemplo, los protocolos de enrutamiento IPv4 se clasifican de la siguiente manera:

 RIPv1 (antiguo): IGP, vector distancia, protocolo con clase

 IGRP (antiguo): IGP, vector distancia, protocolo con clase desarrollado por Cisco (cayó en desuso a partir del IOS 12.2)

 RIPv2: IGP, vector distancia, protocolo sin clase

 EIGRP: IGP, vector distancia, protocolo sin clase desarrollado por Cisco

  OSPF: IGP, estado de enlace, protocolo sin clase

 IS-IS: IGP, estado de enlace, protocolo sin clase

 BGP: EGP, vector ruta, protocolo sin clase

IGP vs EGP

Un sistema autónomo (AS) es un conjunto de routers bajo una administración común, como una empresa o una organización. Los AS también se conocen como “dominios de enrutamiento”. Los ejemplos típicos de AS son la red interna de una empresa y la red de un ISP.

Debido a que Internet se basa en el concepto de AS, se requieren dos tipos de protocolos de enrutamiento:

 Protocolo de gateway interior (IGP): se utiliza para el enrutamiento dentro de un AS. También se lo denomina “enrutamiento interno de AS”. Las empresas, las organizaciones e incluso los proveedores de servicios utilizan un IGP en sus redes internas. Los IGP incluyen RIP, EIGRP, OSPF e IS-IS.

 Protocolo de gateway exterior (EGP): se utiliza para el enrutamiento entre AS. Los proveedores de servicios y las empresas grandes pueden interconectarse mediante un EGP. El protocolo de gateway fronterizo (BGP) es el único EGP viable actualmente y es el protocolo de enrutamiento oficial utilizado por Internet.

Vector Distancia vs Estado de Enlace

“Vector distancia” significa que las rutas se anuncian proporcionando dos características:

 Distancia: identifica la distancia hasta la red de destino. Se basa en una métrica como el conteo de saltos, el costo, el ancho de banda y el retraso, entre otros.

 Vector: especifica el sentido en que se encuentra el router de siguiente salto o la interfaz de salida para llegar al destino.

Un router que utiliza un protocolo de enrutamiento vector distancia no tiene la información de la ruta completa hasta la red de destino. Los protocolos vector distancia utilizan routers como letreros a lo largo de la ruta hacia el destino final. La única información que conoce el router sobre una red remota es la distancia o métrica para llegar a esa red y qué ruta o interfaz usar para alcanzarla. Los protocolos de enrutamiento vector distancia no tienen un mapa en sí de la topología de la red.

Hay cuatro IGP vector distancia IPv4:

 RIPv1: protocolo antiguo de primera generación

 RIPv2: protocolo de enrutamiento vector distancia simple

 IGRP: protocolo exclusivo de Cisco de primera generación (obsoleto y reemplazado por EIGRP)

 EIGRP: versión avanzada del enrutamiento vector distancia

A diferencia de la operación del protocolo de enrutamiento vector distancia, un router configurado con un protocolo de enrutamiento de estado de enlace puede crear una “vista completa” o una topología de la red al reunir información proveniente de todos los demás routers.

Para continuar con nuestra analogía de letreros, el uso de un protocolo de enrutamiento de link-state es como tener un mapa completo de la topología de la red. Los letreros a lo largo de la ruta de origen a destino no son necesarios, debido a que todos los routers de estado de enlace usan un mapa de la red idéntico.

Un router de estado de enlace usa la información de estado de enlace para crear un mapa de la topología y seleccionar la mejor ruta hacia todas las redes de destino en la topología.

Los protocolos de enrutamiento de estado enlace no usan actualizaciones periódicas. Una vez que se produjo la convergencia de la red, la actualización del estado de enlace solo se envía cuando se produce un cambio en la topología.

Los protocolos de estado de enlace funcionan mejor en situaciones donde:

 El diseño de red es jerárquico, lo cual suele suceder en redes extensas.

 La rápida convergencia de la red es crucial.

 Los administradores tienen un conocimiento cabal del protocolo de enrutamiento de estado de enlace implementado.

Hay dos IGP de estado de enlace IPv4:

 OSPF: protocolo de enrutamiento muy popular basado en estándares

 IS-IS: popular en redes de proveedores

Con Clase vs Sin Clase:

La mayor diferencia entre los protocolos de enrutamiento con clase y sin clase es que los protocolos de enrutamiento con clase no envían información de la máscara de subred en sus actualizaciones de enrutamiento. Los protocolos de enrutamiento sin clase incluyen información de la máscara de subred en las actualizaciones de enrutamiento.

Los dos protocolos de enrutamiento IPv4 originales que se desarrollaron fueron RIPv1 e IGRP, que se crearon cuando las direcciones de red se asignaban según las clases (es decir, clase A, B o C). En ese entonces, no era necesario que un protocolo de enrutamiento incluyera la máscara de subred en la actualización de enrutamiento, debido a que era posible determinar la máscara de red sobre la base del primer octeto de la dirección de red.

Los protocolos de enrutamiento con clase también generan problemas en las redes no contiguas. Que una red sea no contigua significa que las subredes de la misma dirección de red principal con clase están separadas por una dirección de red con clase diferente.

Las redes modernas ya no utilizan el direccionamiento IP con clase, y la máscara de subred no se puede determinar mediante el valor del primer octeto. Los protocolos de enrutamiento IPv4 sin clase (RIPv2, EIGRP, OSPF e IS-IS) incluyen la información de la máscara de subred con la dirección de red en las actualizaciones de enrutamiento.

Comparación protocolos de enrutamiento dinámico

Los protocolos de enrutamiento se pueden comparar según las siguientes características:

 Velocidad de convergencia: define cuán rápido comparten información de enrutamiento y alcanzan un estado de conocimiento coherente los routers de la topología de la red. Cuanto más rápida sea la convergencia, más preferible será el protocolo. Los loops de enrutamiento pueden ser el resultado de tablas de enrutamiento incongruentes que no se han actualizado debido a la lenta convergencia de una red sujeta a cambios.

 Escalabilidad: define cuán grande puede ser una red, según el protocolo de enrutamiento implementado. Cuanto más grande sea la red, más escalable debe ser el protocolo de enrutamiento.

 Con clase o sin clase (uso de VLSM): los protocolos de enrutamiento con clase no incluyen la máscara de subred y no admiten VLSM. Los protocolos de enrutamiento sin clase incluyen la máscara de subred en las actualizaciones. Los protocolos de enrutamiento sin clase admiten VLSM y una mejor sumarización de ruta.

 Uso de recursos: incluye los requisitos de un protocolo de enrutamiento, como el espacio de memoria (RAM), la utilización de la CPU y el uso del ancho de banda del enlace. Una mayor cantidad de requisitos de recursos exige hardware más potente para admitir la operación del protocolo de enrutamiento además de los procesos de reenvío de paquetes.

 Implementación y mantenimiento: describen el nivel de conocimiento necesario para que un administrador de red ponga en funcionamiento y mantenga la red según el protocolo de enrutamiento implementado.

Protocolos de enrutamiento dinámico vector distancia

Los protocolos de enrutamiento vector distancia comparten actualizaciones entre vecinos. Los vecinos son routers que comparten un enlace y que están configurados para usar el mismo protocolo de enrutamiento. El router sólo conoce las direcciones de red de sus propias interfaces y las direcciones de red remota que puede alcanzar a través de sus vecinos. Los routers que utilizan el enrutamiento vector distancia no tienen información sobre la topología de la red.

Algunos protocolos de enrutamiento vector distancia envían actualizaciones periódicas. Por ejemplo, RIP envía una actualización periódica a todos sus vecinos cada 30 segundos; incluso si no se produce un cambio en la topología, RIP continúa enviando actualizaciones. Para llegar a todos sus vecinos, RIPv1 envía actualizaciones a la dirección IPv4 de todos los hosts 255.255.255.255 mediante una difusión.

La difusión de actualizaciones periódicas es ineficiente, debido a que las actualizaciones consumen ancho de banda y recursos de la CPU del dispositivo de red. Cada dispositivo de red debe procesar un mensaje de difusión. En cambio, RIPv2 y EIGRP utilizan direcciones de multidifusión, de modo que solamente reciben las actualizaciones los vecinos que las necesitan. EIGRP también puede enviar un mensaje de unidifusión solamente al vecino afectado.

Además, EIGRP envía una actualización solo cuando se la necesita, en lugar de hacerlo en forma periódica.

El algoritmo de enrutamiento se encuentra en el centro del protocolo vector distancia. El algoritmo se utiliza para calcular los mejores caminos y después enviar dicha información a los vecinos.

El algoritmo utilizado para los protocolos de enrutamiento define los siguientes procesos:

 El mecanismo para enviar y recibir información de enrutamiento.

 El mecanismo para calcular las mejores rutas e instalar rutas en la tabla de enrutamiento.

 El mecanismo para detectar cambios en la topología y reaccionar ante ellos.

Los diferentes protocolos de enrutamiento utilizan diversos algoritmos para instalar rutas en la tabla de enrutamiento, enviar actualizaciones a los vecinos y determinar las rutas. Por ejemplo:

 RIP utiliza el algoritmo de Bellman-Ford como algoritmo de enrutamiento. Se basa en dos algoritmos desarrollados por Richard Bellman y Lester Ford júnior en 1958 y 1956.

 IGRP y EIGRP utilizan el algoritmo de actualización por difusión (DUAL) como algoritmo de enrutamiento, desarrollado por el Dr. J. J. Garcia-Luna-Aceves en SRI International.

Tipos de protocolo de enrutamiento dinámico vector distancia

RIPv1 & RIPv2

El protocolo de información de enrutamiento (RIP) era un protocolo de enrutamiento de primera generación para IPv4 especificado inicialmente en RFC 1058. Dado que es fácil de configurar, es una buena opción para redes pequeñas.

Las características clave del protocolo RIPv1 son las siguientes:

 Las actualizaciones de enrutamiento se transmiten por difusión (255.255.255.255) cada 30 segundos.

 Se utiliza el conteo de saltos como métrica para la selección de rutas.

 Se considera que un conteo de saltos de más de 15 saltos es infinito (demasiado alejado); el router del decimoquinto salto no propagaría la actualización de enrutamiento al siguiente router.

En 1993, RIPv1 evolucionó a un protocolo de enrutamiento sin clase conocido como “RIP versión 2” (RIPv2). RIPv2 introdujo las siguientes mejoras:

 Protocolo de enrutamiento sin clase: admite VLSM y CIDR, debido a que incluye la máscara de subred en las actualizaciones de enrutamiento.

 Mayor eficiencia: reenvía actualizaciones a la dirección de multidifusión 224.0.0.9, en lugar de a la dirección de difusión 255.255.255.255.

 Entradas de enrutamiento reducidas: admite la sumarización de ruta manual en cualquier interfaz.

 Protección: admite un mecanismo de autenticación para proteger las actualizaciones de la tabla de enrutamiento entre vecinos.

Las actualizaciones RIP se encapsulan en un segmento UDP, con los números de puerto de origen y de destino establecidos en el puerto UDP 520.

IGRP & EIGRP

El protocolo de enrutamiento de gateway interior (IGRP) fue el primer protocolo de enrutamiento IPv4 exclusivo desarrollado por Cisco en 1984. Tenía las siguientes características de diseño:

 Se utiliza el ancho de banda, el retraso, la carga y la confiabilidad para crear una métrica compuesta.

 De manera predeterminada, se envía un broadcast de las actualizaciones de enrutamiento cada 90 segundos.

En 1992, el protocolo IGRP se vio reemplazado por IGRP mejorado (EIGRP). Al igual que RIPv2, EIGRP también introdujo compatibilidad con VLSM y CIDR. Con EIGRP se aumenta la eficiencia, se reducen las actualizaciones de enrutamiento y se admite el intercambio seguro de mensajes.

EIGRP también introdujo lo siguiente:

 Actualizaciones dirigidas limitadas: no se envían actualizaciones periódicas. Solo se propagan los cambios de la tabla de enrutamiento, siempre que se produce un cambio. Esto reduce la cantidad de carga que el protocolo de enrutamiento coloca en la red. Que las actualizaciones sean dirigidas y limitadas significa que EIGRP solo envía actualizaciones a los vecinos que las necesitan. Se utiliza menos ancho de banda, especialmente en redes grandes con muchas rutas.

 Mecanismo de saludo keepalive: se intercambia periódicamente un pequeño mensaje de saludo para mantener adyacencias con los routers vecinos. Esto implica un uso muy bajo de los recursos de red durante el funcionamiento normal, en lugar de actualizaciones periódicas.

 Mantenimiento de una tabla de topología: se mantienen todas las rutas recibidas de los vecinos (no sólo las mejores rutas) en una tabla de topología. DUAL puede insertar rutas de respaldo en la tabla de topología de EIGRP.

 Convergencia rápida: en la mayoría de los casos, se trata del IGP más rápido para realizar la convergencia debido a que mantiene rutas alternativas, lo que permite una convergencia casi instantánea. Si una ruta principal falla, el router puede utilizar la ruta alternativa identificada. El cambio a la ruta alternativa es inmediato y no implica interacción con otros routers.

 Compatibilidad con varios protocolos de capa de red: EIGRP utiliza módulos dependientes de protocolo (PDM), lo que significa que es el único protocolo compatible con otros protocolos además de IPv4 e IPv6, como el IPX antiguo y AppleTalk.

Protocolos de enrutamiento dinámico de estado de enlace

A los protocolos de enrutamiento de link-state también se les conoce como protocolos shortest path first y se desarrollan en torno al algoritmo shortest path first (SPF) de Edsger Dijkstra.

Los protocolos de enrutamiento de estado de enlace IPv4 son:

 Open Shortest Path First (OSPF)

 Intermediate-System-to-Intermediate-System (IS-IS)

Los protocolos de enrutamiento de link-state son conocidos por presentar una complejidad bastante mayor que sus vectores distancia equivalentes. Sin embargo, la funcionalidad básica y la configuración de los protocolos de enrutamiento de estado de enlace son igualmente sencillas.

Todos los protocolos de enrutamiento de estado de enlace aplican el algoritmo de Dijkstra para calcular la mejor ruta. A este algoritmo se le llama comúnmente “algoritmo SPF” (Shortest Path First). Para determinar el costo total de una ruta, este algoritmo utiliza costos acumulados a lo largo de cada ruta, de origen a destino.

Con los protocolos de enrutamiento de estado enlace, un enlace es una interfaz en un router. La información acerca del estado de dichos enlaces se conoce como estados de enlace.

Todos los routers de la topología realizarán el siguiente proceso genérico de enrutamiento de estado de enlace para alcanzar un estado de convergencia:

- Cada router obtiene información acerca de sus propios enlaces y sus propias redes conectadas directamente. Esto se realiza al detectar que una interfaz se encuentra en el estado activado.

- Cada router es responsable de reunirse con sus vecinos en redes conectadas directamente. Los routers de estado de enlace lo hacen mediante el intercambio paquetes de saludo con otros routers de estado de enlace en redes conectadas directamente.

- Cada router crea un Paquete de link-state (LSP) que incluye el estado de cada enlace directamente conectado. Esto se realiza registrando toda la información pertinente acerca de cada vecino, que incluye el ID de vecino, el tipo de enlace y el ancho de banda.

- Cada router satura a todos los vecinos con el LSP. Estos vecinos almacenan todos los LSP recibidos en una base de datos. A continuación, saturan a sus vecinos con los LSP hasta que todos los routers del área hayan recibido los LSP. Cada router almacena una copia de cada LSP recibido por parte de sus vecinos en una base de datos local.

- Cada router utiliza la base de datos para construir un mapa completo de la topología y calcula el mejor camino hacia cada red de destino. En forma similar a tener un mapa de carretera, el router tiene ahora un mapa completo de todos los destinos de la topología y las rutas para alcanzarlos. El algoritmo SPF se utiliza para construir el mapa de la topología y determinar el mejor camino hacia cada red.

Tipos de protocolos de enrutamiento dinámico de estado de                        enlace

OSPF

El protocolo OSPF (Open Shortest Path First) es la implementación más popular. Fue diseñado por el grupo de trabajo de OSPF del Grupo de trabajo de ingeniería de Internet (IETF).

El desarrollo de OSPF comenzó en 1987 y actualmente hay dos versiones en uso:

 OSPFv2: OSPF para redes IPv4 (RFC 1247 y RFC 2328)

 OSPFv3: OSPF para redes IPv6 (RFC 2740)

IS-IS

El protocolo IS-IS fue diseñado por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) y se describe en ISO 10589. La primera versión de este protocolo de enrutamiento se desarrolló en la Digital Equipment Corporation (DEC) y se conoce como “DECnet fase V”. Radia Perlman fue la principal diseñadora del protocolo de enrutamiento IS-IS.

IS-IS se diseñó originalmente para el suite de protocolos de OSI y no para el suites de protocolo de TCP/IP. Más adelante, IS-IS integrado, o IS-IS doble, incluyó la compatibilidad con redes IP. Si bien se conoció a IS-IS como el protocolo de enrutamiento más utilizado por proveedores e ISP, se están comenzando a utilizar más redes IS-IS corporativas.

Protocolos de estado de enlace vs Protocolos vector distancia

Los protocolos de enrutamiento de estado de enlace presentan varias ventajas en comparación con los protocolos de enrutamiento vector distancia.

 Armado de un mapa topológico: los protocolos de enrutamiento de estado de enlace crean un mapa topológico o árbol SPF de la topología de la red. Debido a que los protocolos de enrutamiento de link-state intercambian estados de enlace, el algoritmo SPF puede crear un árbol SPF de la red. Al utilizar el árbol SPF, cada router puede determinar en forma independiente la ruta más corta a cada red.

 Convergencia rápida: cuando reciben un LSP, los protocolos de enrutamiento de estado de enlace saturan de inmediato todas las interfaces con el LSP, excepto la interfaz desde la que se lo recibió. En cambio, el protocolo RIP necesita procesar cada actualización de enrutamiento y actualizar su tabla de enrutamiento antes de saturar otras interfaces.

 Actualizaciones desencadenadas por eventos: después de la saturación inicial con LSP, los protocolos de enrutamiento de estado de enlace solo envían un LSP cuando se produce un cambio en la topología. El LSP sólo incluye la información relacionada con el enlace afectado. A diferencia de algunos protocolos de enrutamiento vector distancia, los protocolos de enrutamiento de link-state no envían actualizaciones periódicas.

 Diseño jerárquico: los protocolos de enrutamiento de estado de enlace utilizan el concepto de áreas. Las áreas múltiples crean un diseño jerárquico para redes y permiten un mejor agregado de rutas (sumarización) y el aislamiento de los problemas de enrutamiento dentro del área.

Los protocolos de estado de enlace también tienen algunas desventajas en comparación con los protocolos de enrutamiento vector distancia:

 Requisitos de memoria: los protocolos de estado de enlace requieren memoria adicional para crear y mantener la base de datos de estado de enlace y el árbol SPF.

 Requisitos de procesamiento: los protocolos de estado de enlace también pueden requerir un mayor procesamiento de CPU que los protocolos de enrutamiento vector distancia. El algoritmo SPF requiere un mayor tiempo de CPU que los algoritmos vector distancia, como Bellman-Ford, ya que los protocolos de estado de enlace arman un mapa completo de la topología.

 Requisitos de ancho de banda: la saturación de paquetes de estado de enlace puede ejercer un impacto negativo en el ancho de banda disponible en una red. Si bien esto sólo debería ocurrir durante la puesta en marcha inicial de los routers, también podría ser un problema en redes inestables.

DOCUMENTACION: Open Shortest Path First

El protocolo OSPF (Open Shortest Path First) es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace desarrollado como reemplazo del protocolo de enrutamiento vector distancia RIP. Durante los comienzos de la tecnología de redes y de Internet, RIP era un protocolo de enrutamiento aceptable. Sin embargo, el hecho de que RIP dependiera del conteo de saltos como única métrica para determinar la mejor ruta rápidamente se volvió problemático. El uso del conteo de saltos no escala bien en redes más grandes con varias rutas de distintas velocidades. OSPF presenta ventajas importantes en comparación con RIP, ya que ofrece una convergencia más rápida y escala a implementaciones de red mucho más grandes.

El desarrollo inicial de OSPF comenzó en 1987 por parte del grupo de trabajo de OSPF, el Grupo de trabajo de ingeniería de Internet (IETF). En aquel momento, Internet era fundamentalmente una red académica y de investigación financiada por el gobierno de los EE. UU .

En 1989, se publicó la especificación para OSPFv1 en RFC 1131. Se escribieron dos implementaciones. Una implementación se desarrolló para ejecutarse en routers, y la otra se desarrolló para ejecutarse en estaciones de trabajo UNIX. Esta última implementación se convirtió en un proceso UNIX generalizado que se conoce como GATED. OSPFv1 era un protocolo de enrutamiento experimental y nunca se implementó.

En 1991, John Moy introdujo OSPFv2 en RFC 1247. OSPFv2 ofrecía significativas mejoras técnicas con respecto a OSPFv1. Por su diseño, es un protocolo sin clase, de modo que admite VLSM y CIDR.

Al mismo tiempo que se presentó OSPF, ISO trabajaba en un protocolo de enrutamiento de estado de enlace propio, Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS). El IETF eligió OSPF como protocolo de gateway interior (IGP) recomendado.

En 1998, se actualizó la especificación OSPFv2 en RFC 2328, que en la actualidad sigue siendo la RFC para OSPF.

En 1999, OSPFv3 para IPv6 se publicó en RFC 2740. OSPF para IPv6, creado por John Moy, Rob Coltun y Dennis Ferguson, no solo es una nueva implementación de protocolo para IPv6, sino también una importante reforma del funcionamiento del protocolo.

En 2008, se actualizó OSPFv3 en RFC 5340 como OSPF para IPv6.

Las características de OSPF incluyen lo siguiente:

 Sin clase: por su diseño, es un protocolo sin clase, de modo que admite Variable-Length Subnet Masking y Classless Inter-Domain Routing.

 Eficaz: los cambios de enrutamiento dirigen actualizaciones de enrutamiento (no hay actualizaciones periódicas). Usa el algoritmo SPF para elegir la mejor ruta.

 Convergencia rápida: propaga rápidamente los cambios que se realizan a la red.

 Escalable: funciona bien en tamaños de redes pequeños y grandes. Se pueden agrupar los routers en áreas para admitir un sistema jerárquico.

 Seguro: admite la autenticación de síntesis del mensaje 5 (MD5). Cuando están habilitados, los routers OSPF solo aceptan actualizaciones de enrutamiento cifradas de peers con la misma contraseña compartida previamente.

La distancia administrativa (AD) es la confiabilidad (o preferencia) del origen de la ruta. OSPF tiene una distancia administrativa predeterminada de 110.

Todos los protocolos de enrutamiento comparten componentes similares. Todos usan mensajes de protocolo de enrutamiento para intercambiar información de la ruta. Los mensajes contribuyen a armar estructuras de datos, que luego se procesan con un algoritmo de enrutamiento.

Los tres componentes principales del protocolo de enrutamiento OSPF incluyen lo siguiente:

ESTRUCTURAS DE DATOS:

OSPF crea y mantiene tres bases de datos:

 Base de datos de adyacencia: crea la tabla de vecinos. Lista todos los routers vecinos con los que un router estableció comunicación bidireccional.

 Base de datos de estado de enlace (LSDB): crea la tabla de topología de red. Muestra información sobre todos los otros routers en la red. Todos los routers dentro de un área tienen LSDB idénticas.

 Base de datos de reenvío: crea la tabla de enrutamiento. Lista de rutas generadas cuando se ejecuta un algoritmo en la base de datos de estado de enlace.

Estas tablas contienen una lista de routers vecinos para intercambiar información de enrutamiento, y se guardan y mantienen en la RAM.

MENSAJES DE PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO:

OSPF intercambia mensajes para transmitir información de enrutamiento mediante cinco tipos de paquetes. Estos paquetes son los siguientes:

 Paquete de saludo

 Paquete de descripción de la base de datos

 Paquete de solicitud de estado de enlace

 Paquete de actualización de estado de enlace

 Paquete de acuse de recibo de estado de enlace

Estos paquetes se usan para descubrir routers vecinos y también para intercambiar información de enrutamiento a fin de mantener información precisa acerca de la red.

ALGORITMO

La CPU procesa las tablas de vecinos y de topología mediante el algoritmo SPF de Dijkstra. El algoritmo SPF se basa en el costo acumulado para llegar a un destino.

El algoritmo SPF crea un árbol SPF posicionando cada router en la raíz del árbol y calculando la ruta más corta hacia cada nodo. Luego, el árbol SPF se usa para calcular las mejores rutas. OSPF coloca las mejores rutas en la base de datos de reenvío, que se usa para crear la tabla de enrutamiento.

A fin de mantener la información de enrutamiento, los routers OSPF realizan el siguiente proceso genérico de enrutamiento de estado de enlace para alcanzar un estado de convergencia:

- Establecimiento de las adyacencias de vecinos: los routers con OSPF habilitado deben reconocerse entre sí en la red antes de poder compartir información. Los routers con OSPF habilitado envían paquetes de saludo por todas las interfaces con OSPF habilitado para determinar si hay vecinos presentes en esos enlaces. Si se detecta un vecino, el router con OSPF habilitado intenta establecer una adyacencia de vecino con ese vecino.

- Intercambio de notificaciones de estado de enlace: una vez que se establecen las adyacencias, los routers intercambian notificaciones de estado de enlace (LSA). Las LSA contienen el estado y el costo de cada enlace conectado directamente. Los routers saturan a los vecinos adyacentes con sus LSA. Los vecinos adyacentes que reciben las LSA saturan de inmediato a otros vecinos conectados directamente, hasta que todos los routers en el área tengan todas las LSA.

- Creación de la tabla de topología: una vez que se reciben las LSA, los routers con OSPF habilitado crean la tabla de topología (LSDB) sobre la base de las LSA recibidas. Finalmente, esta base de datos contiene toda la información sobre la topología de la red.

- Ejecución del algoritmo SPF: a continuación, los routers ejecutan el algoritmo SPF. El algoritmo SPF crea el árbol SPF.

Las mejores rutas del árbol SPF se insertan en la tabla de enrutamiento. Las decisiones de enrutamiento se toman sobre la base de las entradas de la tabla de enrutamiento.

Las siguientes imágenes muestran la secuencia de como OSPF alcanza un estado de convergencia:

Para que OSPF sea más eficaz y escalable, este protocolo admite el enrutamiento jerárquico mediante áreas. Un área OSPF es un grupo de routers que comparten la misma información de estado de enlace en sus LSDB.

OSPF se puede implementar de dos maneras:

 OSPF de área única: todos los routers se encuentran en un área llamada “área backbone” (área cero).

 OSPF multiárea: OSPF se implementa mediante varias áreas, de manera jerárquica. Todas las áreas deben conectarse al área backbone (área 0). Los routers que interconectan las áreas se denominan “routers fronterizos de área” (ABR).

Con OSPF multiárea, OSPF puede dividir un sistema autónomo (AS) grande en áreas más pequeñas, a fin de admitir el enrutamiento jerárquico. Con el enrutamiento jerárquico, se sigue produciendo el enrutamiento entre áreas, y muchas de las operaciones de enrutamiento que implican una gran exigencia para el procesador, como volver a calcular la base de datos, se guardan en un área.

Por ejemplo, cada vez que un router recibe información nueva acerca de un cambio de topología dentro del área (como el agregado, la eliminación o la modificación de un enlace), el router debe volver a ejecutar el algoritmo SPF, crear un nuevo árbol SPF y actualizar la tabla de enrutamiento. El algoritmo SPF representa una gran exigencia para el CPU y el tiempo que le toma realizar los cálculos depende del tamaño del área.

Si hubiera demasiados routers en un área, la LSDB sería muy grande y se incrementaría la carga en la CPU. Por lo tanto, la disposición de los routers en distintas áreas divide de manera eficaz una base de datos potencialmente grande en bases de datos más pequeñas y más fáciles de administrar.

Las posibilidades de topología jerárquica de OSPF multiárea presentan las siguientes ventajas:

 Tablas de enrutamiento más pequeñas: se crean menos entradas de tabla de enrutamiento, ya que las direcciones de red pueden resumirse entre áreas. La sumarización de ruta no está habilitada de manera predeterminada.

 Menor sobrecarga de actualización de estado de enlace: minimiza los requisitos de procesamiento y memoria.

 Menor frecuencia de cálculos de SPF: localiza el impacto de un cambio de topología dentro de un área. Por ejemplo, minimiza el impacto de las actualizaciones de enrutamiento debido a que la saturación con LSA se detiene en el límite del área.

Mensajes OSPF

Los mensajes OSPF que se transmiten a través de un enlace Ethernet contienen la siguiente información:

 Encabezado de la trama de Ethernet de enlace de datos: identifica las direcciones MAC de multidifusión de destino 01-00-5E-00-00-05 o 01-00-5E-00-00-06.

 Encabezado del paquete IP: identifica el campo 89 del protocolo IPv4, que indica que se trata de un paquete OSPF. También identifica una de dos direcciones OSPF de multidifusión, 224.0.0.5 o 224.0.0.6.

 Encabezado del paquete OSPF: identifica el tipo de paquete OSPF, la ID del router y la ID del área.

 Datos específicos del tipo de paquete OSPF: contiene información del tipo de paquete OSPF. El contenido varía según el tipo de paquete. En este caso, se trata de un encabezado de IPv4.

OSPF utiliza paquetes de estado de enlace (LSP) para establecer y mantener adyacencias de vecinos, así como para intercambiar actualizaciones de enrutamiento.

Cada paquete cumple una función específica en el proceso de enrutamiento de OSPF:

 Tipo 1, Paquete de saludo: se usa para establecer y mantener la adyacencia con otros routers OSPF.

 Tipo 2, Paquete de descripción de base de datos (DBD): contiene una lista abreviada de la LSDB del router emisor, y los routers receptores la usan para compararla con la LSDB local. Para crear un árbol SPF preciso, la LSDB debe ser idéntica en todos los routers de estado de enlace dentro de un área.

 Tipo 3, Paquete de solicitud de estado de enlace (LSR): los routers receptores pueden requerir más información sobre cualquier entrada de la DBD mediante el envío de un LSR.

 Tipo 4, Paquete de actualización de estado de enlace (LSU): se utiliza para responder a los LSR y anunciar la nueva información. Los LSU contienen siete tipos de LSA.

 Tipo 5, Paquete de acuse de recibo de estado de enlace (LSAck): cuando se recibe una LSU, el router envía un LSAck para confirmar la recepción de la LSU. El campo de datos del LSAck está vacío.

Paquete saludo

El paquete OSPF de tipo 1 es el paquete de saludo. Los paquetes de saludo se utilizan para:

 Descubrir vecinos OSPF y establecer adyacencias de vecinos.

 Publicar parámetros en los que dos routers deben acordar convertirse en vecinos.

 Elegir el Router designado (DR) y el Router designado de respaldo (BDR) en redes de accesos múltiples, como Ethernet y Frame Relay. Los enlaces punto a punto no requieren DR o BDR.

Los  campos contenidos en el paquete de tipo 1, el paquete de saludo son:

 Tipo: identifica el tipo de paquete. Un uno indica un paquete de saludo. Un valor de 2 identifica un paquete DBD, un valor de 3 identifica un paquete LSR, un valor de 4 identifica un paquete LSU, y un valor de 5 identifica un paquete LSAck.

 ID del router: un valor de 32 bits expresado en notación decimal con puntos (una dirección IPv4) que se utiliza para identificar exclusivamente el router de origen.

 ID de área: el área en la cual se originó el paquete.

 Máscara de red: la máscara de subred asociada a la interfaz emisora.

 Intervalo de saludo: especifica la frecuencia, en segundos, a la que un router envía paquetes de saludo. El intervalo de saludo predeterminado en redes de accesos múltiples es de 10 segundos. Este temporizador debe ser el mismo en los routers vecinos; de lo contrario, no se establece ninguna adyacencia.

 Prioridad del router: se utiliza en una elección de DR/BDR. La prioridad predeterminada para todos los routers OSPF es 1, pero se puede modificar manualmente desde 0 hasta 255. Cuanto mayor es el valor, mayor es la probabilidad de que el router sea el DR en el enlace.

 Intervalo muerto: es el tiempo en segundos que espera un router para establecer comunicación con un vecino antes de declarar que el router vecino no funciona. De manera predeterminada, el intervalo muerto del router es cuatro veces el intervalo de saludo. Este temporizador debe ser el mismo en los routers vecinos; de lo contrario, no se establece ninguna adyacencia.

 Router designado (DR): la ID del router del DR.

 Router designado de respaldo (BDR): la ID del router del BDR.

 Lista de vecinos: la lista en la que se identifican las ID del router de todos los routers adyacentes.

Como se muestra en la ilustración, los paquetes de saludo OSPF se transmiten a la dirección de multidifusión 224.0.0.5 en IPv4 y FF02::5 en IPv6 (todos los routers OSPF) cada:

 10 segundos (intervalo predeterminado en redes de accesos múltiples y punto a punto)

 30 segundos (intervalo predeterminado en redes multiacceso sin difusión [NBMA], por ejemplo, Frame Relay)

El intervalo muerto es el período que el router espera para recibir un paquete de saludo antes de declarar al vecino como inactivo. Si el intervalo muerto caduca antes de que los routers reciban un paquete de saludo, OSPF elimina ese vecino de su LSDB. El router satura la LSDB con información acerca del vecino inactivo por todas las interfaces con OSPF habilitado.

Los routers inicialmente intercambian paquetes DBD de tipo 2, que son una lista abreviada de la LSDB del router emisor que los routers receptores usan para compararla con la LSDB local.

Los routers receptores usan paquetes LSR de tipo 3 para solicitar más información acerca de una entrada de la DBD.

El paquete LSU de tipo 4 se utiliza para responder a un paquete LSR.

Los paquetes LSU también se usan para reenviar actualizaciones de enrutamiento OSPF, como cambios de enlace. Específicamente, un paquete LSU puede contener 11 tipos de LSA OSPFv2.

Funcionamiento OSPF

Cuando un router OSPF se conecta inicialmente a una red, intenta hacer lo siguiente:

 Crear adyacencias con los vecinos

 Intercambiar información de enrutamiento.

 Calcular las mejores rutas

 Lograr la convergencia

Al intentar lograr la convergencia, OSPF atraviesa varios estados:

 Estado Down

 Estado Init

 Estado Two-Way

 Estado ExStart

 Estado Exchange

 Estado Loading

 Estado Full

Cuando se habilita OSPF en una interfaz, el router debe determinar si existe otro vecino OSPF en el enlace. Para hacerlo, el router reenvía un paquete de saludo con la ID del router por todas las interfaces con OSPF habilitado. El proceso OSPF utiliza la ID del router OSPF para identificar cada router en el área OSPF de manera exclusiva. Una ID de router es una dirección IP asignada para identificar un router específico entre peers OSPF.

Cuando un router vecino con OSPF habilitado recibe un paquete de saludo con una ID de router que no figura en su lista de vecinos, el router receptor intenta establecer una adyacencia con el router que inició la comunicación.

Cuando se habilita OSPF, la interfaz habilitada pasa del estado Down al estado Init. El router comienza a enviar paquetes de saludo por todas las interfaces con OSPF habilitado para descubrir vecinos OSPF a fin de desarrollar adyacencias con ellos.

El router que recibe el paquete de saludo y agrega la ID del router R1 a su lista de vecinos. A continuación, el R2 envía un paquete de saludo al R1. El paquete contiene la ID del router R2 y la ID del router R1 en la lista de vecinos de la misma interfaz.

El R1 recibe el saludo y agrega la ID del router R2 a su lista de vecinos OSPF. También advierte su propia ID de router en la lista de vecinos del paquete de saludo. Cuando un router recibe un paquete de saludo en el que se indica su ID de router en la lista de vecinos, el router pasa del estado Init al estado Two-Way.

La acción realizada en el estado Two-Way depende del tipo de interconexión de los routers adyacentes:

 Si los dos vecinos adyacentes se interconectan a través de un enlace punto a punto, pasan de inmediato del estado Two-Way a la fase de sincronización de bases de datos.

 Si los routers se interconectan a través de una red Ethernet común, se debe elegir un router designado Designated Router y un Backup Desiganted Router.

Debido a que el R1 y el R2 se interconectan a través de una red Ethernet, se elije un DR y un BDR. R2 se convierte en el DR, y el R1 es el BDR. Este proceso tiene lugar solo en las redes de accesos múltiples, como las LAN Ethernet.

Los paquetes de saludo se intercambian de manera continua para mantener la información del router.

¿Por qué se necesita elegir un DR y un BDR?

Las redes de accesos múltiples pueden crear dos retos para OSPF en relación con la saturación de las LSA:

 Creación de varias adyacencias: las redes Ethernet podrían interconectar muchos routers OSPF con un enlace común. La creación de adyacencias con cada router es innecesaria y no se recomienda, ya que conduciría al intercambio de una cantidad excesiva de LSA entre routers en la misma red.

 Saturación intensa con LSA: los routers de estado de enlace saturan con sus LSA cada vez que se inicializa OSPF o cuando se produce un cambio en la topología. Esta saturación puede llegar a ser excesiva.

Para comprender el problema de las adyacencias múltiples, se debe estudiar una fórmula:

Para cualquier cantidad de routers (designada como n) en una red de accesos múltiples, hay n (n – 1) / 2 adyacencias.

Tras producirse un cambio en la topología, el router afectado enviara un LSA. Este evento hace que cada router vecino también envíe una LSA. A estos hay que sumarles los acuses de recibo requeridos que se envían por cada LSA recibida. Si cada router en una red de accesos múltiples tuviera que saturar y reconocer todas las LSA recibidas a todos los demás routers en la misma red de accesos múltiples, el tráfico de la red se volvería bastante caótico.

La solución para administrar la cantidad de adyacencias y la saturación con LSA en una red de accesos múltiples es el Designated Router. En las redes de accesos múltiples, OSPF elige un Designated Router para que funcione como punto de recolección y distribución de las LSA enviadas y recibidas.

También se elige un Backup Desiganted Router en caso de que falle el Designated Router. Todos los otros routers se convierten en DROTHER. Un DROTHER es un router que no funciona como DR ni como BDR.

Después del estado Two-Way, los routers pasan a los estados de sincronización de bases de datos.

Mientras que el paquete de saludo se utilizó para establecer adyacencias de vecinos, los otros cuatro tipos de paquetes OSPF se utilizan durante el proceso de intercambio y sincronización de LSDB.

En el estado ExStart, se crea una relación de maestro y esclavo entre cada router y su DR y su BDR adyacentes. El router con la mayor ID de router funciona como maestro para el estado Exchange.

En el estado Exchange, los routers maestros y esclavos intercambian uno o más paquetes DBD. Un paquete DBD incluye información acerca del encabezado de la entrada de LSA que aparece en la LSDB del router. Las entradas pueden hacer referencia a un enlace o a una red. Cada encabezado de entrada de LSA incluye información acerca del tipo de estado de enlace, la dirección del router que realiza el anuncio, el costo del enlace y el número de secuencia. El router usa el número de secuencia para determinar qué tan nueva es la información de estado de enlace recibida.

El R2 envía un paquete DBD al R1. Cuando el R1 recibe la DBD, realiza las siguientes acciones:

1. Confirma la recepción de la DBD con el paquete LSAck.

2. A continuación, el R1 envía paquetes DBD al R2.

3. El R2 acusa recibo al R1.

El R1 compara la información recibida con la información que tiene en su propia LSDB. Si el paquete DBD tiene una entrada de estado de enlace más actual, el router pasa al estado Loading.

Después de cumplir con todas las LSR para un router determinado, los routers adyacentes se consideran sincronizados y en estado Full.

En la medida en que los routers vecinos sigan recibiendo paquetes de saludo, la red en las LSA transmitidas permanece en la base de datos de topología. Una vez que se sincronizan las bases de datos topológicas, se envían actualizaciones (LSU) a los vecinos solo en las siguientes circunstancias:

 Cuando se percibe un cambio (actualizaciones incrementales).

 Cada 30 minutos.

Áreas OSPF

Un área OSPF es una agrupación lógica de routers configurados con OSPF los cuales tienen idénticas bases de datos de estado de enlace (topología). Un área es una subdivisión del dominio de enrutamiento de OSPF. Cada área ejecuta el algoritmo SPF independientemente y las sumarizaciones son enviadas a las otras áreas.

Tomando como ejemplo una red OPSF en área única en continuo crecimiento, diferentes problemas de capacidad pueden aparecer:

 El algoritmo SPF se ejecuta más frecuentemente. Contra más grande es la red, más grande es la posibilidad de un cambio en la red y en consecuencia un recalculo del área entera. Cada recalculo en una red grande lleva más tiempo y requiere más trabajo que recálculos en un área pequeña

 Contra más grande es el área, más grande es la tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento no es enviada entera, como en los protocolos de vector distancia. Sin embargo, contra más grande es la tabla de enrutamiento, más tiempo tarda el router en realizar búsquedas. Los requisitos de memoria del router se incrementan ya que el tamaño de la tabla es mayor.

 En redes grandes, la base de datos de estado de enlace (topología) se incrementa en tamaño y eventualmente se convierte en inmanejable. La base de datos de estado de enlace es intercambiada entre routers adyacentes al menos cada 30 minutos.

Como las diferentes bases de datos se incrementan en tamaño y los recalculos ocurren más frecuentemente, la utilización de la CPU se incrementa mientras que la memoria disponible disminuye. Esto puede afectar a la latencia de red o causar congestión los interfaces, creando diferentes problemas adicionales, como el timo de convergencia, perdida de conectividad, perdida de paquetes y problemas en el sistema.

Estructura de Área

OSPF crea un jerarquía de áreas en dos niveles. Área cero (también llamada área backbone) es siempre el área central; el resto de áreas unidas al área cero. Área cero forma el nivel superior en la jerarquía y el resto de áreas forman el nivel bajo de la jerarquía. Este diseño jerárquico soporta sumarización y minimiza el número de entradas en la tabla de rutas.

Los routers en el área cero son llamados Backbone routers. Los routers que unen el área cero y otra área son llamados ABR ( Area Border Routers). Los routers de OSPF que redistribuyen la información de routing desde otro protocolo de enrutamiento son llamados Autonomous System Boundary Routers (ASBR).

OSPF Multiarea

Múltiples áreas en OSPF proporcionan una de las características distintivas entre los protocolos vector distancia y estado de enlace como OSPF.

Como ya hemos visto, un área OSPF es una agrupación lógica de routers OSPF con idénticas bases de datos topológicas. Un área es una subdivisión de un dominio OSPF mayor.

Múltiples áreas evitan que una gran red crezca de forma descontrolada impactando en su capacidad de comunicar los detalles de red a los routers encargados de mantener el control y la conectividad a través de esta.

La división en áreas permite a los routers en cada red mantener sus propias bases de datos topológicas. Esto limita el tamaño de estas bases de datos, las sumarizaciones y enlaces externos aseguran la conectividad entre áreas y redes externas al sistema autónomo.

Los routers en un área mantienen una base de datos topológica consistente y cualquier cambio dentro del área tiene que ser comunicado a todos los dispositivos. Según va creciendo la red, los problemas aparecen porque la base de datos está usando mucha memoria o porque los cambios en la topología están causando que el procesador este saturado.

Según van creciendo las diferentes bases de datos y los recalculos son más frecuentes, la utilización de la CPU se incrementa mientras que la memoria disponible disminuye. Esto tiene como efecto que la respuesta de red se incrementa, así como la congestión en los enlaces. Estos efectos pueden terminar en perdida de paquetes, perdida de conectividad o que el sistema se bloquee.

Dividir la red en partes pequeñas permite que cada área tenga un topología de tamaño razonable y las actualizaciones sean contenidas dentro del área. El número de routers por área debería estar limitado por la persona que diseña la red a un número en proporción con el número de enlaces activos.

Características de OSPF Multi-area

Ahora que entendemos la necesidad de controlar el tamaño de las áreas, debemos entender las restricciones de diseño para las diferentes áreas, incluyendo la tecnología que las define y su comunicación.

Tipos de routers

En la red jerárquica OSFP hay routers dentro del área, conectando áreas y conectando con la red exterior. Cada uno de estos routers tiene diferentes responsabilidades en el diseño OSPF:

- Internal router: Responsable de mantener una base de datos actualizada y precisa de cada LSA dentro del área. Es también responsable de enviar datos a otras redes usando el camino más corto. La inundación de LSAs es restringida dentro del área. Todos los interfaces de este router están dentro de la misma área.

- Backbone router: Las reglas de diseño de OSPF requieren que todas la áreas estén conectadas a través de un área única, conocida como área backbone or área cero. Todos los routers dentro de esta área son conocidos como routers de backbone.

- Area Border router (ABR): Un ABR es responsable de conectar 2 o más áreas. Este contiene una base de datos topológica completa por cada área a la que está conectado y manda actualizaciones LSA entre las áreas. Estas actualizaciones LSA son actualizaciones sumarizadas de las redes dentro del área, pero son enviadas como LSA tipo 3 solo si la sumarizacion está configurada en el ABR.

- Autonomous system boundary router (ASBR): Un ASBR conecta con otros dominios de routing. ASBR están típicamente localizados en el área backbone.

Link-State Advertisments - LSA

Los LSAs son usados para listar los routers disponibles. Los seis LSAs más comunes son:

Router link LSA (Tipo 1): Cada router genera un LSA tipo 1 en el cual lista sus vecinos y el coste de cada uno. Tipo 1 y 2 son inundados a través de todo el área y son la base de la elección del camino OSPF.

Network link LSA (Tipo 2): Un LSA de tipo 2 es enviado por el DR y lista todos los routers en el segmento al cual es adyacente.

Network Summary Link LSA (Tipo 3): Los ABR generan este LSA para ser enviado entre áreas. El LSA lista los prefijos disponibles en un área determinada. Si hay sumarización dentro del proceso de OSPF, las rutas sumarizadas son propagas como LSAs tipo 3.

AS external ASBR summary link LSA (Tipo 4): Los ASBRs producen este tipo de LSA para anunciar su presencia. Tipos 3 y 4 son llamados LSA inter-area porque son pasados entre áreas.

External link LSA (Tipo 5): Este LSA es originado por ASBRs e inundado a través del sistema autónomo. Cada anuncio externo describe una ruta externa a OSPF. Los LSA tipo 5 pueden también describir rutas por defecto fuera del sistema autónomo.

NSSA external LSA (Tipo 7): LSAs tipo 7 son creados por un ASBR ubicado en un área NSSA (Not-so-stubby área). Las áreas Stubby no permiten LSAs tipo 5, por lo que un LSA tipo 7 es un LSA tipo 5 a través de un área NSSA. Es convertido en un LSA tipo 5 en el ABR.

Diferentes tipos de áreas

Es posible crear una red OSPF solo con un área – el área de backbone o área 0. Aparte del área de backbone, las redes OSPF usan diferentes tipos de áreas:

Area standard u ordinaria – Esta área es vista como un dominio SPF por si misma. Cada router sabe sobre cada prefijo dentro del área y cada router tiene la misma base de datos topológica.

Area Stub – Esta es un área que no aceptará rutas externas sumarizadas (Tipo 5). Los LSAs tipo 5s son reemplazados por el ABR por una ruta por defecto, y los routers internos envían el tráfico externo al ABR más próximo. Las áreas Stub son útiles porque protegen a los routers más lentos o menos potentes de ser sobrecargados con rutas del exterior.

Area Totally Stubby -  Este área no acepta LSA sumarizados de otras áreas (Tipo 3 o 4) o LSAs sumarizados externos (Tipo 5). Tipos 3,4 y 5 son reemplazados por el ABR con una por ruta por defecto. Las áreas Totally Stubby  protegen a los routers internos minimizando la tabla de rutas y sumarizando todo fuera del area con una ruta por defecto.

Area Not so Stubby (NSSA) – Las areas NSSAs son areas Stubby que pueden tener ASBRs. Dado que las areas Stubby no soportan LSAs tipo 5, las areas NSSA usan LSAs tipo 7 para distinguir la información externa. El ABR convierte el LSA tipo 7 a tipo 5 cuando este enviado al área 0.

La siguiente imagen muestra los diferentes tipos de áreas OSPF y sus correspondientes LSAs:

La operación de OSPF Multi-area

Existen varios mecanismos usados por OSPF para mantener un funcionamiento preciso y coherente del sistema autónomo.

Propagación del LSA de ABR

Cuando un router es configurado como un ABR, genera LSA sumarizados y los envía por todo el area 0. Las vecindades de routers dentro de un area son anunciadas usando LSAs tipo 1 o tipo 2, y estos prefijos son pasados al area 0 usando sumarizaciones de tipo 3. Estas sumarizacion son inyectadas por otro ABRs en sus propias áreas (excepto la áreas totally stubby).

Las rutas externas y las sumarizaciones de otras áreas son recibidas por el ABR y pasadas de vuelta al área local.

Elección del camino OSPF entre áreas

La tabla de enrutamiento local de un router depende de su posición en la red y del area al que pertenezca. Si hay rutas con diferentes orígenes de información de routing hacia el mismo destino, el router escoge el camino con la menor distancia administrativa. Si ambos son OSPF, OPSF seleccionará los anuncios de tipo más bajo primero y escogerá los costes más bajos para romper posibles empates.

OSPF como cualquier protocolo de enrutamiento es capaz de balancear carga y distribuirá la carga sobre 4 caminos de igual coste.

La secuencia de eventos es la siguiente:

  - El router recibe los LSAs.

  - El router construye la base de datos topológica.

  - El router ejecuta el algoritmo de Djikstra, por el cual el camino más corto es seleccionado e introducido en la tabla de rutas.

Por esto, la tabla de rutas es la conclusión del proceso de decisión. La tabla de rutas muestra información de cómo esa decisión fue echa incluyendo la métrica de cada ruta.

Los diferentes LSAs son evaluados de manera diferente en el proceso de decisión.  Es preferible elegir una ruta interna (dentro del area) a una red remota antes que atravesar diferentes áreas para llegar al mismo lugar. El atravesar múltiples áreas no solo crea trafico innecesario sino que puede crear un bucle dentro de la red.

Calculo del coste del camino a otra área

OSPF calcula el coste de los caminos a otras areas de formar diferente que cuando calcula el coste de caminos a otros dominios de routing. El camino a otra area  es calculado como el coste  menor al ABR, añadido al coste menor  a través del area de backbone. Por ello, si hubiese 2 caminos desde el ABR hacia el area backbone, el camino más corto (menor coste) sería añadido al coste del camino hasta el ABR.

Las rutas externas son rutas de otro dominio de routing. Las rutas externas descubiertas por OSPF pueden tener su coste calculado de 2 formas:

- E1 – El coste del camino al ABSR es añadido al coste externo para llegar al siguiente router fuera del sistema autónomo.

- E2 (por defecto) – El coste externo del camino desde el ABSR es todo lo que se tiene en consideración para el cálculo.

E2 es la métrica externa por defecto, pero E1 es preferida sobre E2 si hay dos caminos de coste igual. E2 es muy útil si no quieres que el routing interno no determine el camino. E1 es útil cuando el routing interno debe ser tenido en cuenta en el camino.

A modo de resumen, la siguiente tabla muestra los códigos de la tabla de rutas y     los diferentes SLAs:

| Tipo de LSA | Entrada en la Tabla de Rutas | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 - Router | O (acrónimo para OSPF) | Generado por un router listando sus routers vecinos y costes. Es propagado dentro del área. |
| 2 – Red | O | Generado por el designated router en un red multiacceso del area. Es propagado dentro del area. |
| 3 – Sumarizacion (entre areas) | O IA (acrónimo para OPSF inter área) | Utilizado para anunciar sumarizaciones de un area a otra. |
| 4 – Sumarizacion (entre areas) | O IA | Utilizado para anunciar la localización de un ASBR. |
| 5 – Externo (entre AS) | O E1 o O E2 | Externo al sistema autónomo. E1 incluye el coste interno al ASBR añadido al coste externo. E2 no tiene en cuenta el coste interno, solo reporta el corte externo. |

DISEÑO Y CONFIGURACIÓN DE LA RED OSPF

Para analizar el diseño y configuración de una red OSPF vamos a tomar como caso de estudio la empresa ficticia ACME, empresa de construcción nacional con varias sedes en la península. Dicha empresa tiene una sede principal en Madrid donde se encuentran el 80% de sus empleados, una sede en La Coruña, otra en Sevilla y una serie de oficina móvil la cual es desplegada por proyecto ganado.

Estos son algunos datos importantes de la empresa y sus sedes los cuales condicionan el diseño de la red:

- Todas las aplicaciones de uso interno de la empresa se encuentran alojadas en un pequeño centro de datos del campus principal.

- La sede de La Coruña está principalmente focalizada en temas financieros por lo que su criticidad es elevada. Es un requisito de la empresa que se asegure la conectividad entre dicha sede y la oficina principal ante cualquier situación ya que la disrupción de dicha conectividad podría causar graves pérdidas económicas.

- La sede de Sevilla está dedicada a la gestión de pequeñas empresas locales que colaboran con ACME para la realización de los diferentes proyectos ganados. El 90% de los proyectos que actualmente posee la compañía se ejecutan en Sevilla debido a su gran reputación en la zona. La conectividad entre la sede de Sevilla y la sede de Madrid no es crítica ya que esta sede puede seguir trabajando de forma autónoma sin conexión con la central durante un periodo máximo de 48 horas.

- Para la gestión de las empresas locales que aportan la mano de obra necesaria para la ejecución de los proyectos, ACME despliega una oficina móvil durante la ejecución del proyecto que se conecta con la red local de la empresa seleccionada y se asegura de la buena gestión de los recursos.

- Por motivos de seguridad, la conexión a Internet de la empresa está centralizada en la sede de Madrid donde todo el tráfico hacia/desde Internet es analizado e inspeccionado por dispositivos de seguridad (firewalls, IPS, IDS, Antivirus….). No está permitido que ninguna de las sedes tenga su propia conexión a Internet.

- Debido a la situación económica actual, ACME busca abaratar costes en infraestructura de tecnología. Esto implica que se están buscando diferentes proveedores de equipamiento de red para sus oficinas. Todas las soluciones tecnológicas a implantar deben estar basadas en estándares soportados por todos los fabricantes y que les permiten cambiar con facilidad.

- ACME posee un mínimo personal técnico para la gestión de su infraestructura de IT por lo que se valora muy positivamente que cualquier tecnología adoptada sea sencilla de implantar y de operar con los recursos actuales.

Elección del protocolo de enrutamiento

En la selección del protocolo de enrutamiento a desplegar como IGP dentro de la red corporativa contamos con 5 posibilidades: RIP v2, EIGRP, OPSF, BGP o IS-IS.

Si descartamos BGP, ya que es un protocolo diseñado para Internet o redes de backbone las cuales requieren manejar un gran número de rutas y alta estabilidad, e IS-IS debido a su complejidad de implantación y operación junto con varias limitaciones de diseño, nos quedamos con 3 posibles opciones: RIP v2, EIGRP y OSPF.

RIP v2 es descartado también debido sus grandes limitaciones: tiempo de convergencia muy alto, incapacidad de evaluar el bandwith de un enlace, no soporta múltiples caminos para una misma ruta y está limitado a 15 routers continuos desde que un paquete inicia su viaje. Por lo que esto nos deja dos posibles opciones para nuestra red, EIGRP u OSPF. Los dos grandes protocolos de enrutamiento para redes corporativas que se manejan hoy en día.

Para tomar la decisión definitiva de que protocolo escoger, debemos tener en cuenta los requisitos/limitaciones de nuestra empresa ACME.  Y hay un punto determinante en nuestra elección:

- “Todas las soluciones tecnológicas a implantar deben estar basadas en estándares soportados por todos los fabricantes” – Ya solo con este requisito tenemos decidido el protocolo de routing a implantar ya que EIGRP es propietario de Cisco y no es soportado por otros fabricantes. Si queremos ir a un protocolo de routing standard que sea soportado por todos los fabricantes, OSPF v2 – RFC 2328 es nuestro candidato ideal.

Si no fuera por este aspecto, la elección es bastante trivial ya que ambos protocolos tienen sus ventajas y desventajas pero ninguna de gran peso para como para determinar que uno es mejor que otro en determinadas situaciones.

Diseño de la red OSPF

Una vez elegido el protocolo de enrutamiento y teniendo en cuenta la topología de la empresa junto con sus requisitos, el diseño a gran escala de la red sería el siguiente:

Como se puede ver, la red ha sido divida en áreas para facilitar su organización y operación diaria:

- La sede principal de Madrid formará el Area 0 ó Area de backbone. Esta contará con un área router central (AR-A0), tres área border routers; dos de ellos para conectar con el área 1 (ABR1-A0_1 y ABR2-A0_1) y otro para conectar con el área 2 (ABR3-A0_2), y finalmente un autonomous system bounday router (ASBR-A0_ISP), el cual conectará con Internet a toda la empresa.

- La sede de La Coruña representará el área 1 y estará directamente conectada con el área 0 mediante 2 líneas de comunicaciones contratadas a proveedores diferentes proporcionando alta disponibilidad debido a su criticidad y necesidad de asegurar la conexión con la sede principal. En caso de fallo de una de las líneas, todo el tráfico será enviado por la otra. Si ambas líneas están operativas, el tráfico será balanceado entre las dos, aprovechando así el ancho de banda total. Esta área estará solamente compuesta por un área router (AR-A1).

- La sede de Sevilla representará el área 2 y conectará directamente con el área 0 solo mediante una única línea de comunicaciones ya que esta sede puede trabajar hasta 48 horas desconectada de la sede principal, por lo que no es necesaria proporcionar alta disponibilidad. Esta área estará compuesta por un área router (AR-A2) y un área boundary router (ABR-A2_3) para conectar con el área 3.

- La oficina móvil será asignada como área 3. Al tratarse de un oficina temporal que se va moviendo entre diferentes localizaciones para proporcionar conectividad con las empresas locales, dicha oficina estará directamente conectada con la sede de Sevilla mediante una sola línea de comunicaciones, abaratando los costes de mantenimiento y despliegue de dicha línea ya que se trata de una línea para conectar dos localizaciones dentro de la misma ciudad. Esto facilitará también la movilidad de la línea durante las reubicaciones de la oficina móvil.

Uno de los requisitos de OSPF en su diseño es que todas las áreas deben estar directamente conectadas al área 0. Pero existe una solución técnica llamada “Virtual Link” la cual permite conectar un área X con el área 0 a través de otra área Y. Esto nos permitirá conectar el área 3 al área 2 sin necesidad de una conexión directa con el área 0.

El área 3 solo estará formada por un autonomous system boundary router (ASBR-A3_EXT), al cual se conectarán las empresas externas durante los diferentes proyectos.

A parte de la división de la red en áreas, se han tomado las siguientes decisiones técnicas con el fin de optimizar el funcionamiento de la red  y cumplir con los requisitos:

- La oficina de La Coruña – Área 1 será definida como un área Totally Stub. Esto significa que este área solo recibirá la ruta por defecto del área 0, ningún otro prefijo será reenviado. Esta área solo está conectada al area 0 y se trata de una red muy simple por lo que no tiene sentido que el router AR-A1 reciba todos las rutas enviadas por los demás routers. Esto libera al router de esa carga añadida permitiendo así que el router a desplegar en esta oficina pueda ser un modelo de gama baja sin grandes requisitos de hardware.

- La salida a Internet centralizada en la sede central - área 0 se implementará mediante la configuración de una ruta por defecto en el router ASBR-A0_ISP que será distribuida al resto de áreas, enrutando así todo el tráfico a Internet hacia la conexión a Internet del área 0.

- Como ya hemos comentado, para la oficina móvil - área 3 se configurará un Virtual Link entre el router ABR-A2_3 y el router ABR3-A0_2 que permitirá conectar el área 3 con el área 0 a través del área 2 de forma transparente.

- La oficina móvil – área 3 se configurará como un área NSSA (Not-so-stubby-area). Estas áreas funcionan de la misma manera que un área STUB con la diferencia de que pueden tener un router ASBR. En nuestra empresa, el router ASBR-A3_EXT será el encargado de conectar con las diferentes empresas externas, para ello aparte de ejecutar OSPF por estar en el área 3, deberá establecer relaciones de routing con los routers de las empresas externas bajo los diferentes protocolos que estas tengan en sus redes locales, como EIGRP.

Configuración de los equipos de la red OSPF

Para crear la configuración de los equipos de red, hemos elegido el sistema operativo IOS de Cisco sobre routers de gama media 3745. Cisco es el líder mundial de equipamiento de red por lo que se trata de los equipos más usados para redes corporativas. El diseño y configuración sería aplicable a cualquier otro fabricante de equipos de red simplemente modificando los comandos propios de cada sistema operativo.

A continuación pasamos a explicar las principales secciones de configuración de los routers:

- Nombre del equipo y prompt.

hostname ABR1-A0_1

- Formato de fecha/hora de los logs y debugs del equipo:

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

- Interfaces de conexión entre equipos y lógicas; descripción, dirección IP, mascara, velocidad y dúplex:

interface Loopback0

description Interfaz de Gestion

ip address 192.168.0.1 255.255.255.255

no shutdown

!

interface FastEthernet0/1

description Interfaz con AR-A0

ip address 192.168.168.2 255.255.255.252

speed 100

full-duplex

no shutdown

!

interface Serial1/0

description Interfaz con AR-A1

ip address 172.16.16.1 255.255.255.252

no shutdown

- Protocolo de enrutamiento OPSF: ID del proceso ospf, ID ospf del router, número de área y tipo, registro de cambios en el log del equipo, redistribución de rutas EIGRP y determinación de las subredes por las cuales enviar mensajes OSPF junto con el área al que pertenecen:

router ospf 1

router-id 2.2.2.2

log-adjacency-changes

area 1 stub no-summary

redistribute eigrp 1 subnets

network 172.16.16.0 0.0.0.3 area 1

network 192.168.168.0 0.0.0.3 area 0

- Protocolo de enrutamiento EIGRP: ID del proceso eigrp, redistribución de rutas OSPF y determinación de las subredes por las cuales enviar mensajes EIGRP:

router eigrp 1

redistribute ospf 1 metric 50000 100 255 1500 match internal

network 10.20.20.4 0.0.0.3

no auto-summary

- Rutas estáticas: dirección de red, máscara de red e ip del siguiente dispositivo a enrutar.

ip route 8.8.8.8 255.255.255.255 222.222.222.222

- Acceso por consola: time-out, nivel de privilegios y sincronización de comandos:

line con 0

exec-timeout 0 0

privilege level 15

logging synchronous

Una vez explicadas las principales secciones de configuración, ahora vamos a ver la configuración completa de cada equipo (también se ha incluido la configuración de los equipos llamados EXT e INTERNET aunque estos equipos solo sean usados para la simulación):

AR-A1

version 12.3

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname AR-A1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

no aaa new-model

ip subnet-zero

ip cef

!

no ip domain lookup

ip audit po max-events 100

!

interface Loopback0

description Interfaz de Gestion

ip address 172.16.0.1 255.255.255.255

interface Loopback1

description Interfaz LAN

ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface Serial1/0

description Interfaz con ABR1-A0_1

ip address 172.16.16.2 255.255.255.252

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/1

description Interfaz con ABR2-A0_1

ip address 172.16.16.6 255.255.255.252

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/2

no ip address

shutdown

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/3

no ip address

shutdown

serial restart-delay 0

!

router ospf 1

router-id 4.4.4.4

log-adjacency-changes

area 1 stub

network 172.16.0.1 0.0.0.0 area 1

network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 1

network 172.16.16.0 0.0.0.3 area 1

network 172.16.16.4 0.0.0.3 area 1

!

ip classless

!

ip http server

no ip http secure-server

!

line con 0

logging synchronous

line aux 0

line vty 0 4

login

!

End

ABR1-A0_1

version 12.3

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname ABR1-A0_1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

no aaa new-model

ip subnet-zero

no ip icmp rate-limit unreachable

ip cef

!

no ip domain lookup

!

ip tcp synwait-time 5

!

interface Loopback0

description Interfaz de Gestion

ip address 192.168.0.1 255.255.255.255

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

description Interfaz con AR-A0

ip address 192.168.168.2 255.255.255.252

speed 100

full-duplex

!

interface Serial1/0

ip address 172.16.16.1 255.255.255.252

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/1

description Interfaz con AR-A1

no ip address

shutdown

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/2

no ip address

shutdown

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/3

no ip address

shutdown

serial restart-delay 0

!

router ospf 1

router-id 2.2.2.2

log-adjacency-changes

area 1 stub no-summary

network 172.16.16.0 0.0.0.3 area 1

network 192.168.168.0 0.0.0.3 area 0

!

ip classless

!

no ip http server

no ip http secure-server

!

line con 0

exec-timeout 0 0

privilege level 15

logging synchronous

line aux 0

exec-timeout 0 0

privilege level 15

logging synchronous

line vty 0 4

login

!

End

ABR2-A0_1

version 12.3

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname ABR2-A0_1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

no aaa new-model

ip subnet-zero

no ip icmp rate-limit unreachable

ip cef

!

no ip domain lookup

ip audit po max-events 100

!

ip tcp synwait-time 5

!

interface Loopback0

description Interfaz de Gestion

ip address 192.168.0.2 255.255.255.255

!

interface FastEthernet0/0

description Interfaz con AR-A0

ip address 192.168.168.6 255.255.255.252

speed 100

full-duplex

!

interface FastEthernet0/1

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface Serial1/0

description Interfaz con AR-A1

ip address 172.16.16.5 255.255.255.252

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/1

no ip address

shutdown

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/2

no ip address

shutdown

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/3

no ip address

shutdown

serial restart-delay 0

!

router ospf 1

router-id 3.3.3.3

log-adjacency-changes

area 1 stub no-summary

network 172.16.16.4 0.0.0.3 area 1

network 192.168.168.4 0.0.0.3 area 0

!

ip classless

!

no ip http server

no ip http secure-server

!

line con 0

exec-timeout 0 0

privilege level 15

logging synchronous

line aux 0

exec-timeout 0 0

privilege level 15

logging synchronous

line vty 0 4

login

!

end

ABR3-A0_2

version 12.3

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname ABR3-A0_2

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

no aaa new-model

ip subnet-zero

no ip icmp rate-limit unreachable

ip cef

!

no ip domain lookup

ip audit po max-events 100

!

ip tcp synwait-time 5

!

interface Loopback0

ip address 192.168.0.3 255.255.255.255

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 192.168.168.14 255.255.255.252

speed 100

full-duplex

!

interface Serial1/0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.252

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/1

no ip address

shutdown

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/2

no ip address

shutdown

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/3

no ip address

shutdown

serial restart-delay 0

!

router ospf 1

router-id 5.5.5.5

log-adjacency-changes

area 2 virtual-link 7.7.7.7

network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 2

network 192.168.0.3 0.0.0.0 area 0

network 192.168.168.12 0.0.0.3 area 0

!

ip classless

!

no ip http server

no ip http secure-server

!

line con 0

exec-timeout 0 0

privilege level 15

logging synchronous

line aux 0

exec-timeout 0 0

privilege level 15

logging synchronous

line vty 0 4

login

!

end

AR-A0

version 12.3

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname AR-A0

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

no aaa new-model

ip subnet-zero

no ip icmp rate-limit unreachable

ip cef

!

no ip domain lookup

ip audit po max-events 100

!

ip tcp synwait-time 5

!

interface Loopback0

description Interfaz de Gestion

ip address 192.168.0.0 255.255.255.255

!

interface Loopback1

description Interfaz LAN

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/0

description Interfaz con ABR1-A0_1

ip address 192.168.168.1 255.255.255.252

speed 100

full-duplex

!

interface FastEthernet0/1

description Interfaz con ABR2-A0_1

ip address 192.168.168.5 255.255.255.252

speed 100

full-duplex

!

interface FastEthernet1/0

description Interfaz con ABR3-A0_2

ip address 192.168.168.13 255.255.255.252

duplex auto

speed 100

!

interface FastEthernet2/0

description Interfaz con ASBR-A0_ISP

ip address 192.168.168.9 255.255.255.252

duplex auto

speed auto

!

router ospf 1

router-id 1.1.1.1

log-adjacency-changes

network 192.168.0.0 0.0.0.0 area 0

network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.168.0 0.0.0.3 area 0

network 192.168.168.4 0.0.0.3 area 0

network 192.168.168.8 0.0.0.3 area 0

network 192.168.168.12 0.0.0.3 area 0

!

ip classless

!

no ip http server

no ip http secure-server

!

line con 0

exec-timeout 0 0

privilege level 15

logging synchronous

line aux 0

exec-timeout 0 0

privilege level 15

logging synchronous

line vty 0 4

login

!

end

ASBR-A0_ISP

version 12.3

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname ASBR-A0_ISP

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

no aaa new-model

ip subnet-zero

no ip icmp rate-limit unreachable

ip cef

!

no ip domain lookup

!

ip tcp synwait-time 5

!

interface Loopback0

ip address 192.168.0.4 255.255.255.255

!

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.168.10 255.255.255.252

speed 100

full-duplex

!

interface FastEthernet0/1

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface Serial1/0

ip address 222.222.222.1 255.255.255.252

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/1

no ip address

shutdown

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/2

no ip address

shutdown

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/3

no ip address

shutdown

serial restart-delay 0

!

router ospf 1

router-id 9.9.9.9

log-adjacency-changes

network 192.168.168.8 0.0.0.3 area 0

default-information originate always

!

ip classless

ip route 8.8.8.8 255.255.255.255 222.222.222.2

!

no ip http server

no ip http secure-server

!

line con 0

exec-timeout 0 0

privilege level 15

logging synchronous

line aux 0

exec-timeout 0 0

privilege level 15

logging synchronous

line vty 0 4

login

!

end

AR-A2

version 12.3

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname AR-A2

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

no aaa new-model

ip subnet-zero

no ip icmp rate-limit unreachable

ip cef

!

no ip domain lookup

!

ip tcp synwait-time 5

!

interface Loopback0

description Interfaz de Gestion

ip address 10.0.0.1 255.255.255.255

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

description Interfaz con ABR-A2_3

ip address 10.10.10.5 255.255.255.252

duplex auto

speed auto

!

interface Serial1/0

description Interfaz con ABR3-A0_2

ip address 10.10.10.2 255.255.255.252

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/1

no ip address

shutdown

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/2

no ip address

shutdown

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/3

no ip address

shutdown

serial restart-delay 0

!

router ospf 1

router-id 6.6.6.6

log-adjacency-changes

network 10.0.0.1 0.0.0.0 area 2

network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 2

network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 2

!

ip classless

!

no ip http server

no ip http secure-server

!

line con 0

exec-timeout 0 0

privilege level 15

logging synchronous

line aux 0

exec-timeout 0 0

privilege level 15

logging synchronous

line vty 0 4

login

!

end

ABR-A2_3

version 12.3

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname ABR-A2_3

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

no aaa new-model

ip subnet-zero

no ip icmp rate-limit unreachable

ip cef

!

no ip domain lookup

!

ip tcp synwait-time 5

!

interface Loopback0

description Interfaz de Gestion

ip address 10.0.0.2 255.255.255.255

!

interface FastEthernet0/0

description Interfaz con AR-A2

ip address 10.10.10.6 255.255.255.252

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface Serial1/0

description Interfaz con ASBR-A3_EXT

ip address 10.20.20.1 255.255.255.252

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/1

no ip address

shutdown

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/2

no ip address

shutdown

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/3

no ip address

shutdown

serial restart-delay 0

!

router ospf 1

router-id 7.7.7.7

log-adjacency-changes

area 2 virtual-link 5.5.5.5

area 3 nssa no-summary default-information-originate

network 10.0.0.2 0.0.0.0 area 2

network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 2

network 10.20.20.0 0.0.0.3 area 3

!

ip classless

!

no ip http server

no ip http secure-server

!

line con 0

exec-timeout 0 0

privilege level 15

logging synchronous

line aux 0

exec-timeout 0 0

privilege level 15

logging synchronous

line vty 0 4

login

!

End

ASBR-A3_EXT

version 12.3

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname ASBR-A3_EXT

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

no aaa new-model

ip subnet-zero

no ip icmp rate-limit unreachable

ip cef

!

no ip domain lookup

!

ip tcp synwait-time 5

!

interface Loopback0

description Interfaz de Gestion

ip address 10.0.0.2 255.255.255.255

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface Serial1/0

description Interfaz con ABR-A2_3

ip address 10.20.20.2 255.255.255.252

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/1

description Interfaz con EXT

ip address 10.20.20.5 255.255.255.252

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/2

no ip address

shutdown

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/3

no ip address

shutdown

serial restart-delay 0

!

router eigrp 1

redistribute ospf 1 metric 50000 100 255 255 1500 match internal

network 10.20.20.4 0.0.0.3

no auto-summary

!

router ospf 1

router-id 8.8.8.8

log-adjacency-changes

area 3 nssa no-summary

redistribute eigrp 1 subnets

network 10.20.20.0 0.0.0.3 area 3

!

ip classless

!

no ip http server

no ip http secure-server

!

line con 0

exec-timeout 0 0

privilege level 15

logging synchronous

line aux 0

exec-timeout 0 0

privilege level 15

logging synchronous

line vty 0 4

login

!

end

EXT

version 12.3

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname EXT

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

no aaa new-model

ip subnet-zero

no ip icmp rate-limit unreachable

ip cef

!

no ip domain lookup

!

ip tcp synwait-time 5

!

interface Loopback1

description Interfaz LAN

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface Serial1/0

no ip address

shutdown

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/1

description Interfaz con ASBR-A3_EXT

ip address 10.20.20.6 255.255.255.252

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/2

no ip address

shutdown

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/3

no ip address

shutdown

serial restart-delay 0

!

router eigrp 1

network 1.1.1.0 0.0.0.255

network 10.20.20.4 0.0.0.3

no auto-summary

!

ip classless

!

no ip http server

no ip http secure-server

!

line con 0

exec-timeout 0 0

privilege level 15

logging synchronous

line aux 0

exec-timeout 0 0

privilege level 15

logging synchronous

line vty 0 4

login

!

end

INTERNET

version 12.3

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname ISP

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

!

no aaa new-model

ip subnet-zero

ip cef

!

no ip domain lookup

!

interface Loopback0

description Interfaz INTERNET

ip address 8.8.8.8 255.255.255.255

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface Serial1/0

description Interfaz con ASBR-A0_ISP

ip address 222.222.222.2 255.255.255.252

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/1

no ip address

shutdown

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/2

no ip address

shutdown

serial restart-delay 0

!

interface Serial1/3

no ip address

shutdown

serial restart-delay 0

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 222.222.222.1

!

ip http server

no ip http secure-server

!

line con 0

logging synchronous

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA RED OSPF

Para la simulación y posterior análisis de la red vamos a hacer uso del programa Graphical Network Simulator-3, el cual es un emulador software de redes. Mediante Dynamips, nos permitirá emular el software de los routers Cisco, IOS.

Las capturas de paquetes las realizaremos con Wireshark, un analizador de paquetes de libre distribución, el cual usaremos para analizar los diferentes paquetes OSPF.

Primero vamos a analizar el comportamiento de la red tras aplicar la configuración antes descrita y así verificar que se cumplen las requisitos/premisas que se tuvieron en cuenta durante la fase de diseño.

- Conectividad total entre las 4 sedes; Madrid, La Coruña, Sevilla y Oficina Móvil.

Si nos conectamos al router de área de Madrid AR-A0 y comprobamos la tabla de rutas, podemos observar que el router tiene instaladas rutas para todos los destinos de nuestra red.

AR-A0#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.168.10 to network 0.0.0.0

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

O IA    172.16.16.4/30 [110/65] via 192.168.168.6, 00:00:06, FastEthernet0/1

O IA    172.16.16.0/30 [110/65] via 192.168.168.2, 00:00:06, FastEthernet0/0

O IA    172.16.1.1/32 [110/66] via 192.168.168.2, 00:00:06, FastEthernet0/0

[110/66] via 192.168.168.6, 00:00:06, FastEthernet0/1

O IA    172.16.0.1/32 [110/66] via 192.168.168.2, 00:00:06, FastEthernet0/0

[110/66] via 192.168.168.6, 00:00:06, FastEthernet0/1

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

O IA    10.0.0.2/32 [110/67] via 192.168.168.14, 00:00:07, FastEthernet1/0

O IA    10.10.10.0/30 [110/65] via 192.168.168.14, 00:00:07, FastEthernet1/0

O IA    10.0.0.1/32 [110/66] via 192.168.168.14, 00:00:07, FastEthernet1/0

O IA    10.10.10.4/30 [110/66] via 192.168.168.14, 00:00:07, FastEthernet1/0

192.168.0.0/32 is subnetted, 2 subnets

C       192.168.0.0 is directly connected, Loopback0

O       192.168.0.3 [110/2] via 192.168.168.14, 00:00:08, FastEthernet1/0

C    192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback1

192.168.168.0/30 is subnetted, 4 subnets

C       192.168.168.0 is directly connected, FastEthernet0/0

C       192.168.168.4 is directly connected, FastEthernet0/1

C       192.168.168.8 is directly connected, FastEthernet2/0

C       192.168.168.12 is directly connected, FastEthernet1/0

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.168.10, 00:00:08, FastEthernet2/0

Desde el router de Madrid tenemos conectividad con las diferentes redes remotas:

Madrid con La Coruña:

AR-A0#ping 172.16.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/54/80 ms

AR-A0#traceroute 172.16.1.1

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 172.16.1.1

1 192.168.168.6 24 msec

192.168.168.2 44 msec

192.168.168.6 32 msec

2 172.16.16.2 36 msec

172.16.16.6 24 msec *

Como podemos observar, las pruebas de conectividad son satisfactorias. En el traceroute podemos ver como el tráfico sale del router AR-A0, es balanceado en los dos ABRs; ABR1-A0_1 (192.168.168.2) y ABR2-A0_1 (192.168.168.6) para finalmente llegar al router AR-A1 a través de sus dos interfaces (172.16.16.2 y 172.16.16.6), llegando a su destino 172.16.1.1 que está directamente conectado.

Madrid con Sevilla:

AR-A0#ping 10.10.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/54/72 ms

AR-A0#traceroute 10.10.1.1

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 10.10.1.1

1 192.168.168.14 52 msec 20 msec 24 msec

2 10.10.10.2 40 msec 28 msec 40 msec

En este caso, las pruebas de conectividad también son válidas. En el traceroute podemos ver como el tráfico sale del router AR-A0, pasa por el router ABRS3-A0_2 (192.168.168.14) para finalmente llegar al router AR-A2 (10.10.10.2), donde el destino 10.10.1.1 está directamente conectado.

Madrid con las empresas Externas a través de la oficina  movil:

AR-A0#ping 1.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 96/121/144 ms

AR-A0#traceroute 1.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 1.1.1.1

1 192.168.168.14 24 msec 36 msec 16 msec

2 10.10.10.2 64 msec 52 msec 40 msec

3 10.10.10.6 56 msec 44 msec 48 msec

4 10.20.20.2 72 msec 80 msec 56 msec

5 10.20.20.6 116 msec 120 msec 100 msec

Por último, las pruebas contra la empresa Externa también son correctas. En el traceroute se puede ver como como el tráfico sale del router AR-A0, pasa por el router ABRS3-A0_2 (192.168.168.14), luego AR-A2 (10.10.10.2), cruza ABR-A2_3 (10.10.10.6), después ASBR-A3_EXT (10.20.20.2) y finalmente llega a EXT (10.20.20.6), donde el destino 1.1.1.1 está directamente conectado.

- Alta disponibilidad de la sede de La Coruña.

La sede de La Coruña está conectada con la sede de Madrid mediante dos líneas de comunicaciones simétricas, ambas con el mismo ancho de banda. Esto hace que automáticamente desde el router AR-A0 se balancee el tráfico hacia esta sede por ambos enlaces por igual:

AR-A0#show ip route 172.16.1.1

Routing entry for 172.16.1.1/32

Known via "ospf 1", distance 110, metric 66, type inter area

Last update from 192.168.168.6 on FastEthernet0/1, 00:00:45 ago

Routing Descriptor Blocks:

* 192.168.168.2, from 2.2.2.2, 00:00:45 ago, via FastEthernet0/0

Route metric is 66, traffic share count is 1

192.168.168.6, from 3.3.3.3, 00:00:45 ago, via FastEthernet0/1

Route metric is 66, traffic share count is 1

Como se puede ver en la tabla de rutas para el destino 172.16.1.1 conectado en la sede de La Coruña, tenemos dos posibles caminos con la misma métrica 66 a través de cada uno de los ABRs que unen el área 0 y área 1.

AR-A0#ping 172.16.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/54/80 ms

AR-A0#traceroute 172.16.1.1

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 172.16.1.1

1 192.168.168.6 24 msec

192.168.168.2 44 msec

192.168.168.6 32 msec

2 172.16.16.2 36 msec

172.16.16.6 24 msec *

En el traceroute se puede ver claramente como el tráfico es al 50% entre los dos enlaces al tener ambos el mismo ancho de banda.

Si ejecutamos pruebas de conectividad continuas desde AR-A0 hasta el destino 172.16.1.1 mientras simulamos un fallo en una de las líneas desactivándola, podemos observar que la pérdida de conectividad es mínima (1 paquete ICMP de 1000) hasta que la entrada en la tabla de rutas es eliminada:

%OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 4.4.4.4 on Serial1/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial1/0, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0, changed state to down

AR-A0#sh ip route  172.16.1.1

Routing entry for 172.16.1.1/32

Known via "ospf 1", distance 110, metric 66, type inter area

Last update from 192.168.168.6 on FastEthernet0/1, 00:00:31 ago

Routing Descriptor Blocks:

* 192.168.168.6, from 3.3.3.3, 00:00:31 ago, via FastEthernet0/1

Route metric is 66, traffic share count is 1

AR-A0#ping 172.16.1.1 repeat 1000

Type escape sequence to abort.

Sending 1000, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 99 percent (999/1000), round-trip min/avg/max = 8/34/108 ms

Mientras una de las líneas esta caída, el tráfico es enrutado por la otra sin ningún tipo de problema. Cuando la línea cortada se recupera, la sesión OSPF se establece otra vez por dicho enlace y el tráfico se vuelve a balancear equitativamente entre las dos.

- Conexión a Internet centralizada en la sede de Madrid

El router ASBR-A0_ISP se encuentra conectado con el router del proveedor del servicio de Internet ISP. En el ASBR hemos aplicado el comando “default-information originate always” el cual causa que nuestro router distribuya la ruta por defecto a todos los routers del dominio OPSF:

router ospf 1

router-id 9.9.9.9

log-adjacency-changes

network 192.168.168.8 0.0.0.3 area 0

default-information originate always

Si volvemos a revisar la tabla de rutas de nuestro router AR-A0 podemos ver dicha ruta por defecto (0.0.0.0/0) aprendida a través de ASBR-A0 (borramos de la captura el resto de rutas para poder con facilidad la ruta):

AR-A0#show ip route

Gateway of last resort is 192.168.168.10 to network 0.0.0.0

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.168.10, 00:00:08, FastEthernet2/0

Desde el resto de sedes, podemos observar que el tráfico a Internet es enrutado a través del área 0 y su correspondiente conexión con el proveedor de servicios:

ASBR-A3_EXT#traceroute 8.8.8.8

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 8.8.8.8

1 10.20.20.1 16 msec 32 msec 16 msec

2 10.10.10.5 48 msec 68 msec 16 msec

3 10.10.10.1 48 msec 56 msec 56 msec

4 192.168.168.13 72 msec 64 msec 76 msec

5 192.168.168.10 116 msec 84 msec 116 msec

6 222.222.222.2 104 msec *  156 msec

AR-A1#traceroute 8.8.8.8

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 8.8.8.8

1 172.16.16.5 32 msec

172.16.16.1 20 msec

172.16.16.5 16 msec

2 192.168.168.1 40 msec

192.168.168.5 36 msec

192.168.168.1 36 msec

3 192.168.168.10 44 msec 80 msec 40 msec

4 222.222.222.2 80 msec *  68 msec

- Configuración de la sede La Coruña como Totally Stub área.

En los ABRs del área 0 que conectan con el área 1, definimos el área 1 como un área Totally Stub mediante el comando “Area 1 Stub No-summary”. Esto implica que como veremos, todas rutas son filtradas en lo ABRs, inyectando solo una ruta por defecto ya que esta área solo necesita esto debido a su simplicidad de conexión:

AR-A1#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.16.16.5 to network 0.0.0.0

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks

C       172.16.16.4/30 is directly connected, Serial1/1

C       172.16.16.0/30 is directly connected, Serial1/0

C       172.16.1.0/24 is directly connected, Loopback1

C       172.16.0.1/32 is directly connected, Loopback0

O*IA 0.0.0.0/0 [110/65] via 172.16.16.5, 00:34:52, Serial1/1

[110/65] via 172.16.16.1, 00:34:52, Serial1/0

Como se puede ver, a parte de las rutas directamente conectadas del propio router, la única ruta aprendida por el router a través de OSPF es la ruta por defecto. Con esta ruta, la sede tiene conectividad total con todas las redes sin necesidad de tener rutas dedicadas para cada subred.

- Virtual Link entre la sede Oficina Móvil y la sede de Madrid.

Ya habíamos comentado que por abaratar costes, la sede Oficina Movil quedaría conectada con la sede de Sevilla directamente pero que desde un punto de vista de diseño esto suponía un problema por la restricción del protocolo de que todas las áreas estén conectadas con el área 0. Para evadirnos de esta restricción, existe una solución técnica llamada “Virtual Link” la cual permite conectar un área remota a través de otra con el área 0.

Tan solo necesitamos declarar el virtual link dentro del área a atravesar apuntando al ID del otro router:

ABR3-A0_2#

router ospf 1

router-id 5.5.5.5

log-adjacency-changes

area 2 virtual-link 7.7.7.7

network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 2

network 192.168.0.3 0.0.0.0 area 0

network 192.168.168.12 0.0.0.3 area 0

ABR-A2_3#

router ospf 1

router-id 7.7.7.7

log-adjacency-changes

area 2 virtual-link 5.5.5.5

area 3 nssa default-information-originate

network 10.0.0.2 0.0.0.0 area 2

network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 2

network 10.20.20.0 0.0.0.3 area 3

Una vez declarado el tunnel, podemos comprobar que esta levantado y que la vecindad OSPF está establecida:

ABR-A2_3#show ip ospf virtual-links

Virtual Link OSPF_VL0 to router 5.5.5.5 is up

Run as demand circuit

DoNotAge LSA allowed.

Transit area 2, via interface FastEthernet0/0, Cost of using 65

Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT,

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:08

Adjacency State FULL (Hello suppressed)

Index 1/3, retransmission queue length 0, number of retransmission 0

First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)

Last retransmission scan length is 0, maximum is 0

Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

ABR-A2_3#show ip ospf neighbor

Neighbor ID Pri  State           Dead Time   Address         Interface

5.5.5.5      0   FULL/  -           -        10.10.10.1      OSPF_VL0

6.6.6.6      1   FULL/BDR        00:00:31    10.10.10.5      FastEthernet0/0

8.8.8.8      0   FULL/  -        00:00:38    10.20.20.2      Serial1/0

ABR3-A0_2#sh ip ospf virtual-links

Virtual Link OSPF_VL0 to router 7.7.7.7 is up

Run as demand circuit

DoNotAge LSA allowed.

Transit area 2, via interface Serial1/0, Cost of using 65

Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT,

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:02

Adjacency State FULL (Hello suppressed)

Index 2/3, retransmission queue length 0, number of retransmission 1

First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)

Last retransmission scan length is 1, maximum is 1

Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

ABR3-A0_2# sh ip ospf neighbor

Neighbor ID Pri State           Dead Time   Address         Interface

1.1.1.1     1   FULL/BDR        00:00:37    192.168.168.13  FastEthernet0/1

7.7.7.7     0   FULL/  -           -        10.10.10.6      OSPF_VL0

6.6.6.6     0   FULL/  -        00:00:36    10.10.10.2      Serial1/0

- Configuración de la Oficina Móvil como NSSA área

En el ABR del área 2 y el ASBR del área 3, definimos el área 3 como NSSA.

ASBR-A3_EXT#

router ospf 1

router-id 8.8.8.8

log-adjacency-changes

area 3 nssa no-summary

redistribute eigrp 1 subnets

network 10.20.20.0 0.0.0.3 area 3

ABR3-A0_2#

router ospf 1

router-id 7.7.7.7

log-adjacency-changes

area 2 virtual-link 5.5.5.5

area 3 nssa no-summary default-information-originate

network 10.0.0.2 0.0.0.0 area 2

network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 2

network 10.20.20.0 0.0.0.3 area 3

Esta area NSSA nos permitirá tener la ventajas de un área STUB pero con la posibilidad de tener un ASBR y así poder redistribuir dentro de nuestro dominio de OSPF las rutas aprendidas de las empresas externas por EIGRP.

ASBR-A3_EXT#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.20.20.1 to network 0.0.0.0

1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

D       1.1.1.0 [90/2297856] via 10.20.20.6, 02:14:44, Serial1/1

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

C       10.0.0.2/32 is directly connected, Loopback0

C       10.20.20.0/30 is directly connected, Serial1/0

C       10.20.20.4/30 is directly connected, Serial1/1

O*IA 0.0.0.0/0 [110/65] via 10.20.20.1, 00:15:14, Serial1/0

Como podemos ver, el router solo aprende la ruta por defecto (0.0.0.0/0) como un área STUB y a parte las rutas aprendidas por EIGRP que son el añadido que aporta ser un área NSSA.

- Conexión de los dominios de routing con las empresas externas

La conexión de oficina móvil con las diferentes empresas requiere la conexión de nuestro dominio OSPF con el dominio del protocolo de routing que estas ejecuten. En este caso, la empresa externa ejecuta EIGRP en su red por lo que requiere una redistribución de rutas de un protocolo a otro en nuestro ASBR, ya que este tiene que ejecutar ambos protocolos de routing:

ABR3-A0_2#

router ospf 1

router-id 8.8.8.8

log-adjacency-changes

area 3 nssa

redistribute eigrp 1 subnets

network 10.20.20.0 0.0.0.3 area 3

router eigrp 1

redistribute ospf 1 metric 50000 100 255 255 1500 match internal

network 10.20.20.4 0.0.0.3

no auto-summary

Una vez explicado el comportamiento de la red bajo las configuraciones aplicadas, vamos a capturar el tráfico entre dos de nuestros routers en el establecimiento de la sesión OSPF y usarlo para ver las diferentes fases y paquetes que anteriormente habíamos visto.

Para esto vamos a deshabilitar la interfaz que une los routers AR-A0 y ABR1-A0_1, comenzaremos la captura con Wireshark y volveremos a habilitar la interfaz para poder capturar el establecimiento de la sesión OSPF de principio a fin.

Una vez deshabilitada en el router ABR1-A0_1, podemos ver como AR-A0 (192.168.168.1) continua enviando paquetes HELLO de OSPF cada 10 segundos en busca de vecinos con los cuales establecer vecindad OSPF:

Como podemos observar, los mensajes son enviados con la IP de origen de AR-A0 y como destino la IP de multicast 224.0.0.5 ya que todavía no ha detectado ninguno vecino, por lo que espera encontrar dispositivos escuchando en esa IP de multicast.

Si analizamos el paquete HELLO:

Vemos que como el router OSPF de origen aparece el ID de router definido en AR-A0 (1.1.1.1), el area ID es 0 (Backbone), la autenticación esta desactivada (NULL), el intervalo de envío de mensajes hello es 10 segundos y como Designated Router aparece el mismo (192.168.168.1).

Lo siguiente que hacemos es activar el interfaz en ABR1-A0_1 y el primer paquete (NO. 14) que vemos salir es un HELLO de este router:

Vemos que también lo envía a la dirección de multicas 224.0.0.5 ya que no tiene todavía constancia de ningún vecino. Como router origen de OSPF aparece su ID, 2.2.2.2.

Cuanto el router AR-A0 recibe ese paquete HELLO y ambos están de acuerdo en los parámetros OSPF. AR-A0 añade una entrada para ABR1-A0_1 en su tabla de vecinos. En este punto los dos routers están en el estado INIT de OSPF:

AR-A0#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

5.5.5.5           1   FULL/DR         00:00:32    192.168.168.14  FastEthernet1/0

9.9.9.9           1   FULL/DR         00:00:31    192.168.168.10  FastEthernet2/0

3.3.3.3           1   FULL/DR         00:00:35    192.168.168.6   FastEthernet0/1

2.2.2.2           1   INIT/DROTHER    00:00:38    192.168.168.2   FastEthernet0/0

Tras ese HELLO, el router AR-A0 envía otro HELLO (NO. 15) pero esta vez con IP destino la IP del router ABR1-A0_1 (192.168.168.2).

También podemos ver que en “Active Neighbor” ya aparece el ID 2.2.2.2 del router ABR1-A0_1.

En este punto los routers están en el estado TWO WAY.

Los siguientes paquetes que vemos son Database Description – Tipo2, en los cuales los routers se intercambian sus LSDB (Link State Data Base) para comprobar que son iguales:

Ahora estamos en los estados EXSTART/EXCHANGE. Durante esta fase a una elección de Maestro/Esclavo, después de la cual el router con el ID mayor se convierte en MASTER.

El siguiente estado es LOADING, en el que podemos dos paquetes (28 y 29) tipo 3 – Link State Request enviados por ambos routers pidiendo información sobre determinadas redes:

A los cuales ambos routers responden con paquetes dos (30 y 32) paquetes tipo 4 – Link State Update proporcionando la información acerca de dichas redes:

Despues también vemos varios paquetes tipo 4 Link State Update enviados por ambos routers a todos los routers OSPF usando la dirección de multicast 224.0.0.5):

Seguidos finalmente de sus consecuentes paquetes tipo 5 – Link State Acknowledgement enviados también a la dirección de multicast 224.0.0.5:

Ahora que las bases de datos de los routers están sincronizadas, hemos llegado al estado FULL:

AR-A0#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

5.5.5.5           1   FULL/DR         00:00:39    192.168.168.14  FastEthernet1/0

9.9.9.9           1   FULL/DR         00:00:38    192.168.168.10  FastEthernet2/0

3.3.3.3           1   FULL/DR         00:00:39    192.168.168.6   FastEthernet0/1

2.2.2.2           1   FULL/DR         00:00:38    192.168.168.2   FastEthernet0/0

CONCLUSION

El objetivo del proyecto que nos fijamos al principio de su ejecución se ha cumplido en sus diferentes etapas. Analizando el protocolo de enrutamiento OSPF, primero desde un punto de vista teórico en el cual hemos repasado los protocolos de enrutamiento de forma genérica, comparado y analizado ventajas/desventajas de cada tipo para luego centrarnos en OSPF, viendo sus características y funcionamiento.

Una vez visto OSPF desde un punto de vista teórico, hemos simulado una situación real en la cual un Ingeniero de Red se encuentra ante la tarea de diseñar un red interna para una empresa con unas características y requisitos específicos bajo los cuales debe tomar la decisión de elegir un protocolo de enrutamiendo interno, IGP.

En nuestro caso (y en la gran mayoría de las redes corporativas), esta decisión se reduce a dos opciones: EIGRP u OSFP, debido a su simplicidad, amplio conocimiento por los profesionales del sector y características focalizadas en redes de este tipo.

Ante la elección de EIGRP u OSPF (como protocolo de enrutamiento interno en un red corporativa), podemos encontrar muchos debates acerca cual protocolo es mejor bajo determinadas circunstancias pero la única gran diferencia que puede determinar la elección de uno u otro es la necesidad de que el protocolo sea soportado por diferentes fabricantes.

Mientras que OSPF es un protocolo standard basado en las RFCs 1247 y RFC 2328, EIGRP es un protocolo propietario de Cisco solo soportado por sus equipos. Esto puede ser determinante en la elección y es justo lo que hemos tratado de mostrar en el caso práctico.

Si dicha característica no es determinante en nuestra elección, entonces el análisis se convierte en algo más subjetivo para el Ingeniero ya que para casi todos los escenarios ambos protocolos presentan soluciones muy similares, o al menos las desventajas en un aspecto son paliadas por ventajas en otro.

Como hemos ya mencionamos al comienzo de este proyecto, la finalidad era realizar dicho análisis sobre OSPF mostrando características, funcionamiento y aplicabilidad con el fin de aportar al Ingeniero la suficiente información como para poder tomar la decisión de que protocolo de enrutamiento usar en una red corporativa bajo determinados requisitos y limitaciones.

BIBLIOGRAFIA

- Para la ejecución de este proyecto han sido consultadas las siguientes publicaciones:

- CCNA Routing & Switching Essentials. NETACAD. CCNA 200-120.

- CCNP BSCI Official Exam Certification Guide, Fourth Edition – Stewart Gough.